- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：德州至上饶高速公路赣皖界至婺源段龙腾服务区加油站项目

建设单位（盖章）：江西省交通投资集团有限责任

公司

编制日期：         2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 德州至上饶高速公路赣皖界至婺源段龙腾服务区加油站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-361130-04-01-871678 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邵志超 | 联系方式 | 15270009389 |
| 建设地点 | 江西省上饶市婺源县思口镇龙腾村 |  |  |
| 地理坐标 | （117度46分40.179秒，29度22分2.007秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | F5265机动车燃油零售；F5266机动车燃气零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 119加油、加气站-城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 婺源县发展和改革委员会 | 项目备案文号 | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 8 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 7918 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于机动车燃油零售和机动车燃气零售行业，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于国家允许项目。婺源县发展和改革委员会以统一项目代码2202-361130-04-01-871678（详见附件2）给予备案，因此符合国家及婺源县产业政策要求。 - 与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相符性分析 项目建设地址位于江西省上饶市婺源县思口镇龙腾村。站址在德州至上饶高速公路赣皖界至婺源段龙腾服务区，整个站区周边环境状况良好。 按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的相关要求，本项目汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离见表1-1。 表1-1 加油设备与站外建（构)筑物的安全间距表（一级站）（m） 序号; 方位/项目; 规范距离; 实际距离; 备注. 1; 停车位（北侧，二类保护物）; 埋地汽油罐; 14; 85; 符合. 埋地柴油罐; 6; 90; 符合. 加油机; 8.5; 60; 符合. 汽油通气管口; 8.5; 95; 符合. 柴油通气管口; 6; 95; 符合. 油气排放处理装置（预留）; 8.5; 95; 符合. 2; 服务区宿舍（南侧，三类保护物）; 埋地汽油罐; 11; 45; 符合. 埋地柴油罐; 6; 45; 符合. 加油机; 7; 75; 符合. 汽油通气管口; 7; 50; 符合. 柴油通气管口; 6; 50; 符合. 油气排放处理装置（预留）; 7; 50; 符合. 3; 收费站宿舍（南侧，三类保护物）; 埋地汽油罐; 11; 25; 符合. 埋地柴油罐; 6; 25; 符合. 加油机; 7; 65; 符合. 汽油通气管口; 7; 25; 符合. 柴油通气管口; 6; 25; 符合. 油气排放处理装置（预留）; 7; 25; 符合. 4; 综合楼（南侧，三类保护物）; 埋地汽油罐; 11; 30; 符合. 埋地柴油罐; 6; 25; 符合. 加油机; 7; 70; 符合. 汽油通气管口; 7; 25; 符合. 柴油通气管口; 6; 25; 符合. 油气排放处理装置（预留）; 7; 25; 符合. 5; 道路（东侧，主干路）; 埋地汽油罐; 7; 35; 符合. 埋地柴油罐; 3; 35; 符合. 加油机; 5; 30; 符合. 汽油通气管口; 5; 50; 符合. 柴油通气管口; 3; 50; 符合. 油气排放处理装置（预留）; 5; 50; 符合. 注：①加油站以一级站的标准对照《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021中4.0.4的要求。 表1-2 加气设备与站外建（构)筑物的安全间距表（一级站）（m） 序号; 方位/项目; 规范距离; 实际距离; 备注. 1; 停车位 （北侧，二类保护物）; LNG储罐; 25; 45; 符合. 放散管管口; 16; 50; 符合. LNG加气机; 16; 40; 符合. LNG卸车点; 16; 35; 符合. 2; 服务区宿舍 （南侧，三类保护物）; LNG储罐; 18; 45; 符合. 放散管管口; 14; 45; 符合. LNG加气机; 14; 45; 符合. LNG卸车点; 14; 45; 符合. 收费站宿舍 （南侧，三类保护物）; LNG储罐; 18; 45; 符合. 放散管管口; 14; 45; 符合. LNG加气机; 14; 45; 符合. LNG卸车点; 14; 45; 符合. 综合楼 （南侧，三类保护物）; LNG储罐; 18; 60; 符合. 放散管管口; 14; 60; 符合. LNG加气机; 14; 60; 符合. LNG卸车点; 14; 60; 符合. 3; 道路 （东侧，主干路）; LNG储罐; 12; 75; 符合. 放散管管口; 8; 75; 符合. LNG加气机; 8; 75; 符合. LNG卸车点; 8; 75; 符合. 注：①加油站以一级站的标准对照《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021中4.0.7的要求。 表1-3 站内设施之间的防火间距（一级站）（单位：m） 设施名称; LNG 储罐; LNG 卸车点; LNG 放散口; LNG 加气机; LNG潜 液泵池; 汽油罐; 柴油罐; 加油机; 汽油通气管管口; 柴油通气管管口; 围墙. LNG储罐; —; 2.5（2）; —; 3.0（2）; —; —; —; —; —; —; 29.1（4）. LNG卸车口; —; —; 13.2（3）; —; —; —; —; —; —; —; 39.4（2）. LNG放散口; —; —; —; —; —; —; —; —; —; —; 30.4（3）. LNG汽车加气机; —; —; —; —; —; 33.2（4）; 38.1（4）; 30.8（2）; 42.4（8）; 43.2（6）; —. 汽油罐; 35.5（10）; 48.2（6）; 34.8（6）; 33.2（4）; 33.5（6）; 0.8 （0.5）; 1.0（0.5）; —; —; —; 8.4（2）. 柴油罐; 39.7（8）; 53.2（6）; 39.8（6）; 38.1（4）; 40.3（6）; 1.0（0.5）; 1.0（0.5）; —; —; —; 5.2（2）. 汽油通气管管口; 44.6（8）; 57.4（8）; 44.1（6）; 42.4（8）; 44.6（8）; —; —; —; —; —; 3.7（2）. 柴油通气管管口; 45.5（8）; 58.3（6）; 44.9（6）; 43.2（6）; 45.5（6）; —; —; —; —; —; 3.7（2）. 油品卸车点; 48.7（8）; 61.4（6）; 48.0（6）; 46.4（6）; 48.7（6）; —; —; —; 4.1 （3）; 3.4 （2）; —. 加油机; 29.1（6）; 33.5（6）; 29.5（6）; 30.8（2）; 28.6（6）; —; —; —; —; —; —. 站房; 12.9（6）; 16.3（6）; 12.8（8）; 13.7（6）; 12.4（6）; 24.3（4）; 29.5（3）; 7.5 （5）; 34.3（4）; 35.3（3.5）; —. 注：①加油站以一级站的标准对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中5.0.13-1、表5.0.13-2的要求。 ②（）内为规范设计值。 由以上表格内容分析可知，龙腾服务区加油加气站内设施与站外建筑物安全间距、站内设施之间防火间距均满足要求。 3、“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线 本项目位于江西省上饶市婺源县思口镇龙腾村，对照《婺源县生态保护红线划定范围图》，项目建设地点不在红线范围内，不在饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区范围内，满足生态保护红线要求。 ⑵环境质量底线 根据江西省生态环境厅网站公布数据，2020年婺源县属于大气环境质量达标区；地表水环境现状能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；项目厂界声环境质量现状可满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。本项目通过采取合理的污染防治措施后（油气回收装置），卸油油气、储油油气和加油油气排放可以达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求（油气排放浓度≤25g/m3）。地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后与生活污水经化粪池预处理后用于项目周边山林地浇灌，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准。固废均得到有效处理。 综上所述，本项目建成后，采取相应的污染防治措施，不会造成区域环境功能区的变化，符合环境质量底线要求。 ⑶资源利用上线 本项目用水来自市政供水管网，用电来自市政供电。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ⑷生态环境准入清单 根据《上饶市人民政府关于印发上饶市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（饶府发〔2020〕13号），本项目所在地为婺源县思口镇龙腾村，为婺源县一般管控单元1（环境管控单元编码：ZH36113030001）。一般管控单元主要任务是永久基本农田保护及管理、农业农村污染治理和农村人居环境改善，执行生态环境保护的基本要求。 表1-4 上饶市三线一单环境管控单元生态环境准入清单 管控单元名称; 婺源县一般管控区1; 本项目情况. 范围; 浙源乡、思口镇、秋口镇; 思口镇. 环境管控与准入要求; 空间布局约束; 允许开发建设活动的要求; 仅允许开展生态保护修复，及不损害或有利于区域主导生态功能和农产品生产的活动。; 本项目属于高速公路配套加油加气站项目. 禁止开发活动的要求; 禁止新建化工、冶炼等高能耗、高排放项目。; 本项目不属于高耗能、高污染类项目. 限制开发建设活动的要求; 编制婺源县相关行业发展规划，明确生态环境保护与污染防治要求，不得开展损害区域主导生态功能的无序开发活动。. 由上表可知，本项目基本满足《上饶市人民政府关于印发上饶市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（饶府发〔2020〕13号）的要求。 综上，本项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求。 4、项目选址合理性分析 本项目位于上饶市婺源县思口镇龙腾村，属于德州至上饶高速公路赣皖界至婺源段龙腾服务区配套加油加气站项目。项目选址不属于生活饮用水源和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，项目所在区域环境敏感程度一般。 据现场调查来看，本项目厂界东侧为德上高速（在建中），南侧为林地，西侧为林地，北侧为林地，项目周边无企业。离项目厂界最近的敏感点为南侧460m处的龙腾村。 项目周边现状分别见图1-1~图1-4，项目地理位置图详见附图1。 图1-1 项目东面 图1-2 项目南面 图1-3 项目西面 图1-4 项目北面 因此，从项目周边环境来看，项目与周边环境相容。 综上所述，本项目周边制约因素较少，用地性质符合相关规划，项目污染物在经过防治理措施后能够达到相关标准要求，因此本项目选址可行。 - 5、与相关的污染防治政策的符合性分析 （1）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 经查阅资料，《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）中第（八）节“在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。本项目拟建设卸油和分散式加油油气回收系统，预留油气排放处理装置接口，加油机带油气回收功能，污染物非甲烷总烃符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求，对外环境影响较小。因此，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）中相关要求。项目的建设与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符。 - 与《江西省储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理工作方案》相符性分析 项目设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统。油气回收系统采用管道方案，即指通过密闭加注油料设备，将加注过程中所排出的油气用管道送回到油罐，并且把油罐的气相空间用管道连通，形成“油出去、气回来”的一种动态平衡系统，满足《江西省储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理工作方案》（赣环发[2013]17号）的要求。 . |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 本项目是江西省交通投资集团有限责任公司全资新建的龙腾服务区加油加气合建站项目。拟建站位于上饶市婺源县龙腾村龙腾服务区内，是服务区的配套工程，目前服务区还未运营。加油加气合建站占地面积7918平方米，项目用地为国土资源部划拨用地，不产生土地费用。 加油加气合建站所服务的道路为祁婺高速，祁婺高速是国家高速公路网G3W（德上高速公路）德州至上饶高速公路在江西的最后一段，也是江西省“十三五”期间重点建设高速公路项目和重点打通的出省通道之一。祁婺高速起点位于赣皖两省交界地带的安徽省祁门县，途经婺源县沱川乡、清华镇、思口镇、紫阳镇、婺源县工业园区，终点接婺源枢纽互通，总长度约40.75公里，目前该高速路正在施工阶段，预计2023年5月建成通车。项目建设性质为新建。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“五十、社会事业与服务业 119加油、加气站-城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的”，应编写环境影响报告表。本环评单位接受委托后，前往现场进行了实地踏勘，同时根据项目的工程特征和建设区域的环境状况，对建设项目的环境影响因素进行了分析，依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价技术导则》中的有关要求和技术规范，编制完成了该项目的环境影响报告表。 2、工程建设内容 项目地块面积约为7918m2，建筑面积约为763.5m2。设置2台50m³SF双层柴油储罐，1台50m³SF双层汽油储罐，2台30m³SF双层汽油储罐，总容积为210m³，柴油罐容积折半计算后油罐总容积为160m³，设置2台四枪四油品、1台六枪三油品、1台六枪四油品潜油泵加油机。设置LNG全橇装设备一套，等级计算按160/240+60/180=1，属一级加油加气（LNG）合建站。项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 工程内容; 工程规模. 主体 工程; 油罐区; 设置2台50m³SF双层柴油储罐，1台50m³SF双层汽油储罐，2台30m³SF双层汽油储罐，总容积为210m³. 加油区; 设加油罩棚一座，水平投影面积为640m2，建筑面积320.00m2。罩棚净高7.9m。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021规定，罩棚顶棚为型钢结构可不做防火保护。罩棚柱采用型钢立柱，外刷防火涂料，耐火等级为2.5h。罩棚主体及其他部分材料均为不燃烧体建造，满足规范要求。设置2台四枪四油品、1台六枪三油品、1台六枪四油品潜油泵加油机. LNG全撬装设备; 设LNG全撬装设备一处，设备由专业生成厂家提供，为成品一体设备。LNG全撬装设备基础采用钢筋混凝土基础，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P6. 辅助 工程; 站房; 二层。一层层高3.6m，二层层高3.3m，室内外高差0.15m，建筑总高度为7.85m。一层建筑面积为245.52m2，二层建筑面积为198.00m2，建筑总面积443.52m2。房间依据使用要求一层设置：便利店、会议室、休闲区、办公室、配电间、机柜间、空压机间、前室、女卫、男卫、楼梯间等功能开间；二层设置：会议室、值班室、餐厅、备餐间（无明火）、男卫浴、女卫浴、前室、走廊、楼梯间等功能开间. 公用 工程; 供水; 市政供水管网统一供水. 供电; 由市政电网统一供电. 环保 工程; 废气; 加油枪处设置有分散式加油油气回收系统；卸油油罐区设置有卸油油气回收系统；罐区5个储油罐分别设有通气管道，管口离地面高4m，通气管口安装阻火器；LNG储罐闪蒸气经BOG气体回收装置处理后由放空管引至站内6.5m放散管放空. 废水; 地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后，生活污水经化粪池预处理后用于项目周边山林地浇灌，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准. 噪声; 隔声、合理布局. 固体废物; 危险废物暂存间（4m2）. 环境风险; 油品、液化天然气泄漏及火灾爆炸环境风险防范措施： 1、加油站的汽油罐和柴油罐（撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。加油站采用埋地、地下和半地下。LNG撬装设备的主箱体内设置拦蓄池，拦蓄池内的有效容积为LNG储罐的容量，且拦蓄池侧板高度为1.2米，LNG储罐外壁至拦蓄池侧板的净距为0.3米；拦蓄池的底板和侧板采用耐低温不锈钢材料，同时保证拦蓄池有足够的强度和刚度；LNG撬装设备的主箱体采取通风措施；箱体材料为金属材料，为不可燃材料。 2、当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 3、油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。 4、油罐的周围，应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m。及时清理受污染的土壤，受污染的弃土可交由有资质的部门处理。 5、油罐的人孔，应设操作井。 6、工程施工中为防止油罐渗漏对地下水的污染，在加油站规划中应考虑在储油罐周围设计检查孔或检查通道，为及时发现油罐渗漏提供条件。采用玻璃钢防腐技术对储油罐内外表面，储油罐外周检查通道、油罐区地面基础输油管线外表面做防腐防渗处理。在储油罐周围修建围堰，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 一旦油品发生意外渗漏，造成地下水污染，可紧急采取以下措施： 立即对储罐进行转移或对储罐内成品油转移，防止油品进一步渗漏；采取强排方式尽力抽取已污染的地下水，同时人工补给干净的水，使得受污染的地下水得到一定的稀释和净化；对已污染的区域做防渗墙或防渗帷幕进行堵塞或截流；利用现有技术手段，采用物理、化学和生物方法对已污染的地下水进行处理。 7、油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 8、油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 9、根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的规定，“每2台加油/气机配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油/气机不足2台按2台配置；LPG泵和LNG泵、压缩机操作间（棚），应按建筑面积每50㎡配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器。”每2具灭火器存放于1个灭火器箱内，根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注"灭火器箱"字样。灭火器材配置均如下： 4台加油机共配置8具5kg手提式干粉灭火器。 油罐区设1台35kg推车式干粉灭火器。 LNG全撬装设备分别配置8具5kg手提式干粉灭火器和2台35kg推车式干粉灭火器； 配电间配置2具7kg手提式二氧化碳灭火器灭火器；建筑物共配置20具5kg手提式干粉灭火器； 站内设置2m³消防沙和5块灭火毯。 10、防爆：加油站按甲类危险场所进行防爆设计，电气设备和仪表均选用防爆型，灯具也应选防爆灯具，加强管理，严禁区内有明火出现。 11、防雷：项目应进行严格的防雷和防静电设计，以避雷带和避雷针相结合防范直击雷，在各级配电母线上设置感应雷避雷器来防范感应雷。 12、加油站的埋地油罐应符合《钢制焊接常压容器》（JB/T4735）的有关规定要求；应设密闭式量油装置；应设带有高液位报警功能的液位计。 13、加油机不得设在室内，宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min。 14、加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材；应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 15、油罐通气管的设置，尚应符合下列规定： ①汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置。 ②管口应高出地面4m及以上。 ③沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m 及以上。 ④当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m。 ⑤通气管管口应安装阻火器。 16、项目设置一围堰用于容纳泄漏的油品，泄漏油品可回收，围堰容积为150m³，足够容纳泄漏的油品。 17、为了从根本上保证公路运输过程中油品的运输安全，严格按照《危险化学品安全管理条例》规定，运输时必须遵照《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）执行。 18、加强管理，控制消除引燃能源： ①明火管制。加油站内禁止明火，需动火作业时必须得到站长或安全负责人的批准，并采取必要的安全防范措施后才能进行；站内禁止吸烟，禁止使用打火机等。 ②防止摩擦和撞击。加油站内禁止使用易产生火花的工具和易产生火花的作业，如抛掷或拖拉金属器件、使用非防爆的工具等。 ③防止电气火花。加油站内的电气设备应根据不同的危险区域采用防爆型、增安型设备；禁止使用手机、传呼等非防爆的移动通讯工具；定期检查、检测电气设备，防止短路、漏电等情况的发生。 在加气区域共设置可燃气体探测器5台，分别布置在卸车点1台、橇内应自带4台（2台加气机处各1台、潜液泵及储罐区各1台）。站内其他区域设置2台手持式可燃气体探测器。可燃气体报警控制器设置在办公室（应24小时有人值守），报警控制器接收现场可燃气体探测器信号，同时将信号通过串口服务器上传至生产监控操作站，实时显示各探头浓度数值，监测天然气的泄漏情况；另外可燃气体报警控制器将一、二级报警信号上传至LNG单元控制器，通过LNG单元控制器实现站内加气设备的紧急停车，切断所有工艺设备电源。当橇内可燃气体探测器监测到可燃气体泄漏，可燃气体一级报警时，立即由LNG单元控制器联锁橇内轴流风机启动。 19、采取安全标志对策措施： ①在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上。 ②站区内外设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。 ③加油区、控制室内张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。. 3、主要工艺设备及原辅材料 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号规格. - 92#汽油罐; 个; 1; 50m3，卧式SF双层油罐. - 95#汽油罐; 个; 1; 30m3，卧式SF双层油罐. - 98#汽油罐; 个; 1; 30m3，卧式SF双层油罐. - 0#柴油罐; 个; 2; 50m3，卧式SF双层油罐. 四枪四油品加油机; 台; 2; /. 六枪三油品加油机; 台; 1; /. 六枪四油品加油机; 台; 1; /. LNG全橇装设备; 套; 1; 外形尺寸为：17.5*3.9*3.9（长*宽*高），卸车时长：120分钟，LNG储罐的利用率为90%； LNG储罐V=60m³；设计压力1.3MPa；装量系数0.90；设计温度-196℃/50℃； 潜液泵：系统设计压力：1.92MPa；2台LNG低温潜液泵：流量Q=18~340L/min； 调饱和/卸车气化器：气化能力：300Nm³/h； 低压EAG加热器：气化能力：150Nm³/h； 2台单枪加气机：工作压力：1.6MPa，计量误差±1.0%，设计温度-196℃，流量3-80Kg/min，功率0.2KW. 空压机; 台; 1; 设计压力：1.0MPa，排气量：0.2m³ /min，带干燥功能. 加油油气回收装置; 台; 4. 卸油油气回收装置; 台; 2. 手提式干粉灭火器; 个; 36; 5kg. 推车式干粉灭火器; 台; 3; 35kg. 手提式二氧化碳灭火器; 个; 2; 7kg. 灭火毯; 块; 5. 本项目主要生产原辅材料、能耗及其年消耗情况如下： 表2-3 本项目原辅材料及能耗表 序号; 名称; 年用量; 最大贮存量; 备注. - 92#汽油; 820t; 35.1t; 外购. - 95#汽油; 490t; 21.06t; 外购. - 98#汽油; 490t; 21.06t; 外购. - 0#柴油; 2200t; 78.3t; 外购. LNG液化天然气; 365万Nm3; 22.98t; 外购，低温槽车运输. 水; 633.2t; /; 市政供水管网. 电; 24万kW·h; /; 婺源县供电网. 原辅材料理化性质如下： 表2-4 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3; 类低闪点易燃液体 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意. 第二部分 理化特性地表水、土壤、大气和饮用水 污染。. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50 ~ -20; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行. 第三部分 稳定性及化学活性，也可用作机械零件的去污剂。. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性. 慢性中毒：触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300 mg/m3. 表2-5 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自燃点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、. 第四部分 毒理学资料氧化碳. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 表2-4 LNG性质组分一览表 常温下泡点时的性质; 单位; 数值. 摩尔分数; CH4; %; 97.5. C2H6; 1.8. C3H8; 0.2. N2; 0.4. 其它; 0.1. 泡点温度; ℃; -162.6. 密度; kg/m3; 425.5. 表2-5 液化天然气理化性质及危害特性一览表 4、建设项目规模及产品方案 项目主要销售汽油、柴油和液化天然气，不生产产品。 - 5、劳动定员和工作制度 （1）劳动定员：本项目劳动定员9人，站房内设有职工临时休息室，职工用餐在服务区内解决。 （2）工作制度：年工作365天，每天三班，一班为3人次，每班8小时。 6、公用工程 供配电：项目用电依托市政供电管线，主电源引自服务区低压配电室，为380V供电，可满足本项目的用电需求。站内数据采集系统、监控系统及自控系统设UPS电源。应急时间≥120分钟。 给水：本项目用水来自市政给水管网，可满足生产和员工生活需求。 排水：加油站实行雨污分流制，雨水直接排入雨水排水系统；地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后，生活污水经化粪池处理后用于项目周边山林地浇灌。 7、平面布局合理性分析 本项目东侧紧邻德上高速。从东向西侧依次为加油区、站房（一层设置便利店、会议室、休闲区、办公室、配电间、机柜间、空压机间、前室、女卫、男卫、楼梯间等功能开间；二层设置会议室、值班室、餐厅、无明火备餐间、男卫浴、女卫浴、前室、走廊、楼梯间等功能开间）、LNG全撬装设备。埋地油罐位于项目区域的南侧，罐池采取承重设计埋设在地下，消防沙池位于储罐区南侧。化粪池位于站房南侧。项目东侧设置有两个出入口。项目不同区块之间消防间距均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，总平面布置较为合理（详见附图2）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 （1）加油部分工艺流程及产污环节 本项目采用密闭卸油方式和潜油泵一泵供多枪的供油方式，并设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统，油罐室外埋地设置、加油机未设在室内。运营期主要工艺为运输、卸油、储存、输送及计量销售过程，整个过程为全封闭系统。加油站对整个成品油供应流程进行集中控制和管理，由加油站员工人工操作各个工艺环节。其生产工艺流程如下： 运营期工艺流程及产污环节如下图： 图2-1 加油工艺产污节点图 加油工艺简要说明： ①卸油工艺 核对卸油罐与罐车所装油品是否相符。通过液位计或人工计量检测确认卸油罐的空容量，防止跑、冒事故的发生。检查确认油罐计量孔密闭良好。 该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油管线连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站后，卸油人员应立即检查油罐车的安全设施是否齐全有效，油罐车的排气管应安装防火罩，检查合格后，在卸油口附近停稳熄火，接好静电接地报警装置，准备好卸油作业所需的消防器材，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口与密闭快速接头连接好，静止十五分钟后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好卸油口和罐车卸油口，拆除静电接地报警装置，罐车静置5min后，发动油品罐车缓慢离开罐区，雷雨天气时应停止卸油作业。 ②储油工艺 油品在储存罐中常压储存，储存时间为2至3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。项目地埋卧式钢质油罐进行清洗、防腐处理后设置，并考虑油罐在地下水位以下时采取防止油罐上浮的抗浮措施。直埋地下油罐的外表面进行防腐处理后采用回填不少于0.3m级配砂石保护层保护卸油罐向下延伸至罐内距罐底0.2m处，设置通气管，通气管关口设阻火器和机械呼吸阀，管口高出地面4m。 ③加油工艺 加油站的加油机均为潜油泵式税控加油机。工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认无误后提枪加油。提枪加油时，控制系统启动安装在油罐入孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位控制系统终止潜油泵运行。 加油机内部中央部位安装加油油气回收管道，汽油罐的入孔盖上安装的真空泵将该管道内的油蒸汽抽到汽油油罐内。 ④油气回收系统回收流程 加油站设油品二次油气回收系统：卸油油气回收及集中式加油油气回收。该系统用以回收加油时油箱挥发出的油气，其原理是将整个系统封闭，采用双通道加油枪和连接管将注油产生的油气抽回油罐来平衡油罐因发油过程导致的压力下降。 卸油（一次）油气回收：埋地油罐的气相空间与槽车的气相空间通过卸油点的油气回收气相工艺管线及气相软管连通，在卸油过程将汽油储罐中的油气回收到油罐车内。本站在密闭卸油点处设立了油气回收专用接头，当采用卸油油气回收时，通过导静电耐油软管将密闭卸油点处的油气回收接头与油罐车上的油气回收管道相连，当储油罐内液面上升时，液面之上的油气在压力作用下流入油罐车内。可以达到回收等体积的油气的效果。卸油油气回收示意图如下： 图2-1 卸油油气回收示意图 加油（二次）油气回收：本站采用分散式加油油气回收系统管线，当采用加油油气回收时使用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。加油机的油气回收管线进入相应标号油罐，起到回收加油油气的作用。其示意图如下图： 图2-2 加油油气回收示意图 在启动卸油油气回收及加油油气回收系统时，需将汽油储罐的通气管连通。启动油气回收系统时为了防止在卸油过程中串油，需在汽油储罐卸油罐线上安装卸油防溢阀。同时为了保证整个系统的封闭性，连通的汽油通气管需设阻火型机械呼吸阀和防雨型阻火器，并应安装球阀。阻火型机械呼吸阀的球阀为常开状态，当储罐内气压过高时，机械呼吸阀打开，集中排出油气，当储罐内气压过低时，机械呼吸阀打开，空气可进入储罐内。防雨型阻火器下的球阀为常闭状态，当阻火型机械呼吸阀失去作用时，可打开防雨型阻火器下的球阀，防止储罐内气压过高或过低，对储罐造成破坏。 一般油气回收装置油气回收率≥90%，油气的处理量为30~60m3/h。本项目所配套的油气回收装置油气去除率以95%计，油气处理量为60m3/h。 （2）加气部分工艺流程 ①LNG汽车加气工艺流程 加气废气 储罐闪蒸气废气 ①卸车流程：LNG槽车—密闭接头—潜液泵—LNG储罐 LNG槽车将LNG液体从LNG液化工厂运至撬装式LNG汽车加气站，连接好LNG卸车软管密闭接头，LNG液体通过卸车软管、真空管道、低温阀门进入潜液泵，经潜液泵加压以后，LNG液体被灌注到加气站的LNG储罐中。 LNG汽车加气站也可利用增压汽化器进行卸车，通过LNG槽车的增压口排出LNG液体，LNG液体经增压汽化器汽化以后，通过LNG槽车的气相口返回LNG槽车气相空间，为LNG槽车增压；LNG槽车内的液体在压差的作用下，经过卸车软管、真空管道、低温阀门被灌注到加气站的LNG储罐中，完成LNG汽车加气站的自增压卸车。为了保护潜液泵，减少泵的使用频率，LNG汽车加气站可以使用自增压卸车。 ②LNG车加液流程：LNG储罐—潜液泵—加气机—LNG车载气瓶 给车辆加气，先将加气机上的加注管路通过专用的LNG加液枪与LNG汽车上的车载LNG低温气瓶的进液接口相连接；通过LNG储罐的压力将LNG输送到潜液泵中，通过加气机来控制潜液泵运转，潜液泵将LNG液体加压，LNG液体通过低温管路、阀门、加气机加注到车载LNG低温气瓶中；加气机中LNG质量流量计计量出输送的液体的量，在加气机控制面板上显示质量（或标方数）和价格。 ③低压泄压流程：LNG储罐、低温管路—安全阀（泄压） LNG储罐或低温管路中的LNG液体因吸热汽化，LNG储罐或低温管路内的压力升高，当气相压力高于安全阀整定压力时，气态的天然气气体通过安全阀管路、安全阀进行泄压。 LNG管道和低温气相管道采用低温不锈钢管，LNG全撬装设备内部管道采用真空管进行保冷。 2、主要环境污染工序 表2-6 项目运营期间主要污染工序一览表 污染物种类; 来源; 污染物名称; 排放方式. 运营期; 废气; 汽油、柴油、LNG的储存、车辆卸油、车辆加油、车辆加气; 非甲烷总烃; 间断、无组织. 废水; 办公生活; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断. 地面冲洗; COD、SS、石油类; 间断. 噪声; 加油机; 设备噪声; 间断. 外来加油车辆及进出油罐车; 交通噪声; 间断. 固体废物; 油罐定期清理; 废油泥; 间断. 职工生活、来往车辆; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染问题及主要环境问题。 . |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、大气环境质量状况 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域基本污染物环境质量现状达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本评价采用江西省生态环境厅公布的2020年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值数据中上饶市婺源县空气质量监测数据，详见表3-1。 表3-1 项目所在区域环境空气质量现状评价一览表 名称; 污染物; SO2; NO2; PM2.5; PM10; CO*; O3. 婺源县; 年评价指标; 年均值; 年均值; 年均值; 年均值; 日均值95%位数值; 日最大8小时值. 现状浓度（μg/m3）; 10; 12; 16; 31; 1.7; 104. 标准值（μg/m3）; 60; 40; 35; 70; 4.0; 160. 占标率（%）; 16.67; 30; 45.71; 44.29; 42.5; 65. 达标情况; 达标. 根据上表数据可知，2020年上饶市婺源县全年主要空气污染物中SO2、NO2、O3、CO、PM2.5及PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，表明项目所在区域属于达标区域。 2、地表水环境质量状况 项目区域地表水为清华水，属于乐安河在婺源段的支流，为了解清华水水环境现状，本次评价统计了上饶市生态环境局公布的《上饶市环境质量月报》（2022年3月）中乐安河在婺源县断面水质情况，具体见表3-2。 表3-2 2022年乐安河在婺源各断面水质类别一览表 序号; 监测断面; 水质类别. 1; 婺源玉坦桥; Ⅱ. 2; 太白; Ⅱ. 3; 婺源大源; Ⅱ. 4; 秋口镇; Ⅱ. 由表3-2可知，2022年乐安河在婺源各断面3月水质类别可达到III类水质要求。 3、声环境质量状况 本项目位于江西省上饶市婺源县思口镇龙腾村内，厂界外延50m范围内无环境敏感点。根据现场踏勘，项目所在区域内声质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、生态环境质量状况 ### 4.1调查内容和方法 一、调查内容 评价区维管束植物多样性、森林植被概况，多样性及生境概况。 二、调查方法 基础资料收集 收集整理评价区及邻近地区的现有生物多样性资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域及考察路线。 三、数据处理 通过实地调查和资料收集，整理评价区维管束植物名录和野生动物名录，依据陆树刚、吴征镒对蕨类植物和种子植物分布区类型的判定，对评价区维管束植物进行区系成分统计分析。 群落内乔木树种重要值=（相对多度+相对频度+相对显著度)/3，因评价区森林植被多为近纯林，相对频度对物种重要值影响不大，故将重要值计算公式简化为重要值=（相对多度+相对显著度)/2。 ### 4.2陆地植物资源及植被现状 一、植物区系组成 通过对查阅《江西植物志》、《华东种子植物检索表》等植物区系资料，结合原有基础数据编制评价区维管束植物名录。最终得评价区范围内有共有野生维管束植物62科，167属，256种，其中蕨类植物9科，12属，14种；种子植物53科，155属、242种（其中裸子植物2科，3属，11种，被子植物53科，155属，113种），科、属、种分别占江西野生种子植物总数的34.05%，16.60%，6.70%（依据刘仁林《江西种子植物》收录的科属种数）见表3-3。 表3-3 评价区域种子植物统计 类群; 科; 属; 种. 蕨类植物; 9; 12; 14. 种子植物; 裸子植物; 2; 3; 3. 被子植物; 51; 152; 239. 种子植物小计; 53; 155; 242. 维管束植物; 62; 167; 256. 本区种子植物科属的统计显示优势科禾本科Gramineae（17种）、菊科Compositae（11种）、唇形科Labiatae（9种）、莎草科Cyperaceae（6种）、壳斗科Fagaceae（5种）、大戟科Euphorbiaceae（5种），以上6科共含53种，占总种数的19.49%。上述优势科中，除去禾本科、菊科、唇形科、莎草科四个世界广布的科，壳斗科、大戟科较能体现本区植物区系，确定为本区植物表征科。 本区植物区系大科优势明显，单种科或寡种科种类数量虽少，但却对本区植物区系成分多样性有较大贡献。 二、区系成分分析 （1）蕨类植物区系 蕨类植物科的分布区类型参照吴征镒先生《中国种子植物属的分布区类型》，结合陆树刚《中国植物志（第1卷）》对中国蕨类植物科、属的分布区类型判定，对本区蕨类植物科、属的分布区类型进行统计分析。 评价区内蕨类植物热带科6科，温带科3科，热带类型占明显优势，说明本区蕨类植物区系的热带亲缘性较突出；属的分布区类型统计显示热带属7属，温带属6属，热带属与温带属所占比例基本持平，热带成分仍略占优势；本区蕨类植物的热带属中仍有许多东亚分布的成分，属于温带分布成分，因此，评价区蕨类植物区系属温带性，但与热带植物区系具有较强的亲缘性。 （2）种子植物区系 种子植物区系成分的统计分析，依据吴征镒《中国种子植物属的分布区类型》确定分布区，并依据吴征镒《中国被子植物3097属的分布区类型》对评价区175属植物分布区进行判定，并对各分布区类型的属数进行统计分析，见表3-4。 表3-4 属数的分布区类型统计 分布区类型; 属数; 百分比（%）; 热温比. 1; 世界分布; 33; —. 2; 泛热带分布; 55; 45.08; 热带属77属,占总属数的63.11%. 3; 热带亚洲和热带美洲间断分布; 11; 9.02. 4; 旧世界热带分布; 2; 1.64. 5; 热带亚洲至热带大洋洲分布; 5; 4.1. 6; 热带亚洲（印度-马来西亚）分布; 4; 3.27. 7; 北温带分布; 31; 25.41; 温带属共45属，占总属数的36.89%. 8; 东亚北美间断分布; 9; 7.38. 9; 旧世界温带分布; 1; 0.82. 10; 东亚分布; 4; 3.28. 合计; 155; 100; 1：0.5844. 种子植物科的分布区类型统计热带科45科，温带科18科，热带科的绝对优势显示出本区植物区系的热带起源性。属的分布区类型统计，除去世界广布的33属外，泛热带分布型属有55属，占总属数的45.08%，温带分布型属45属，占总属数的36.89%；热温比为1:0.5844，热带属仍占有较大的优势。 热带分布中以2型泛热带分布属数最多，达55属，是本区热带成分的主体，使本区植物表现出较强的热带亲缘性；热带亚洲和热带美洲间断分布11属，表现出本区植物与中美洲植物区的相似性和一定的地理联结性；其他热带成分属均较少。 温带成分中以北温带分布为主，共31属，属于本分布区类型的属，虽然数量上略低于泛热带分布属，但其森林植被中的作用极大，如松属Pinus、栎属Quercus等都是本区森林植被的主要组成类群，从一个侧面反映出本区植物区的温带性特征。 特有成分看，本区缺乏中国特有成分。 评价区植物区系属于泛北极植物区→中国及日本森林植物亚区→华东地区。种子植物种数占江西省种子植物种数的6.7%，科的区系统计具有较强的热带亲缘性，属的统计显示本区热带成分和温带成分比重较接近，显示出较强的过渡性特征。结合评价区植物区系区划、植被区划及区域经济发展概况，在《江西省生态功能区划》中，该区属于“Ⅴ-1-2：乐安河上游北部水源涵养与水质保护生态功能区”。具体见图3-1。 本项目所在地 图3-1 江西省生态功能区划图 三、评价区植被现状 （1）植被区划 植被分区旨在研究植被的区域性，即在植被分类的基础上，把各地域的不同植被，结合它们的形成生态因素，按照植被类型的地理分布和空间组合规律及其成因，划分为若干植被地理区域。 （2）植被类型划分 参照《中国植被》和《江西森林》的分类原则和分类单位，采用“群落学—生态学”原则，依据对评价区植被的群落种类组成、外貌结构、生活型、建群种类、生态地理特征和动态特征调查统计分析，评价区内主要的自然植被可分为3种植被型组、4种植被型、5个群系。此外还有一些经济果木林及农业植被。植被分布情况见表3-5。 表3-5 评价区主要植被类型 植被型组; 植被型; 群系; 备注. Ⅰ针叶林; 暖性针叶林; 湿地松林; Form. pinus elliottii. 杉木林; Form. Cunninghamia lanceolata. Ⅱ竹林; 毛竹林; 毛竹林; Form. Phyllostachys edulis. Ⅲ灌丛及灌草丛; 灌丛; 芭茅灌丛; Form. Miscanthus floridulus(Labill.)Warb. 灌草丛; 芒群系; Form. Miscanthus sinensis. （3）主要植被类型描述 评价区现状植被为天然林，针叶林植被主要优势种为杉木和湿地松，竹林主要为毛竹，另有少量次生演替优势种为盐肤木、檫木、山苍子等。评价区内樟、苦槠、石栎、短柄枹栎、冬青、栲树等阔叶林树种丰富，虽然较少形成阔叶林植被，但为评价区次生植被向顶级群落演替提供了重要的种质资源保障。 Ⅰ.针叶林 1）杉木林 杉木林为评价区内分布最广泛的植被类型，多为林，随林龄的变化，群落外貌和物种组成也有较大差异。 杉木植株密集，群落高约5m，郁闭度达0.85。样地内共有杉木12株，平均胸径7cm，重要值93.285，乔木层另有臭椿Ailanthus altissima2株，平均胸径8cm，重要值6.715；林下灌木及草本因人工抚育，盖度较低，但种类丰富，主要有：大青Clerodendrum cyrtophyllum、栀子Gardenia jasminoides、盐肤木Rhus chinensis、落霜红Ilex serrate、赤楠Syzygium buxifolium、芒萁Dicranopteris pedata等。 表3-6 杉木林样地统计表 群落层片; 种名; 株数; 平均胸径; 树高; 多度; 显著度%; 相对多度%; 相对显著度%; 重要值. 平均; 最大. 乔木层; 杉木; 12; 0.35; 7; 11; 12; 0.1232; 64.12; 62.45; 63.285. 臭椿; 2; 0.4; 8; 8; 2; 0.0101; 35.88; 37.55; 36.715. 灌木层; 高1.4m，盖度0.2; 物种有：大青、栀子、盐肤木、落霜红、赤楠。. 草本层; 高0.7m，盖度0.15; 芒萁、蕨。. Ⅱ.蕨类及灌草丛 1）蕨类 乌毛蕨为主要的灌木作物，评价区内主要有野生群落。根状茎直立，粗短、木质，黑褐色，先端及叶柄下部密被鳞片；芭茅灌丛群落外貌波状，深绿。群落高约1.5m，盖度0.75。群落内共有芭茅17丛，平均地径1cm，相对基盖度88.49，重要值72.58，其他灌木树种有大青、山苍子、叶下珠Phyllanthus urinaria等详见表4.2-5。草本层高约0.8m，盖度0.1，主要物种有狗脊、蕨、鸭跖草等，层间植物有鸡矢藤。 表3-7 蕨类样地统计表 群落层片; 种名; 株数; 平均树高; 地径; 多度; 基盖度%; 相对多度%; 相对基盖度%; 重要值. 平均; 最大. 蕨类; 乌毛蕨; 5; 1.3; 2.5; 4.2; 5; 0.485; 38.33; 58; 58. 苏铁蕨; 3; 1.5; 2.2; 3.2; 3; 0.281; 35; 36.2; 25.765. 灌木层; 山苍子; 2; 1.8; 5; 7; 2; 0.0039; 6.67; 4.07; 5.37. 叶下珠; 3; 1.2; 2.2; 3.1; 3; 0.0011; 10; 1.18; 5.59. 空心泡; 3; 0.8; 1.5; 1.9; 3; 0.0005; 10; 0.55; 5.275. 草本层; 高0.8m，盖度0.1; 物种有：狗脊、蕨、鸭跖草。. 层外植物; 长2.5m，株数4; 物种有：鸡矢藤。. 2）芒群系 芒群系群落高约1.5m，为季节性消长的群落，盖度0.6，主要组成种有芒Miscanthus sinensis、鬼针草Bidens pilosa、葛藤、葎草Humulus scandens等。 （4）植被类型分布特征 评价区植被自然分布周边分布有针阔混交林及油茶灌丛、灌草丛等植被，拟建地则以蕨类、芭茅灌丛、毛竹林及灌草丛植被为主。 ### 4.2.3动物资源 （1）两栖类资源 1）种类：评价区的两栖动物有2目4科8种，目录见表3-8。没有国家级重点保护种类；江西省级重点保护的是东方蝾螈及黑斑蛙。 2）主要种类生态习性及其分布状况： 中华蟾蛤，俗称“癞蛤蟆”，栖息于近水源或潮湿的灌草丛、河谷、村舍附近。评价范围内广布，也是种群数量最大的种类。 黑斑蛙：又名“田鸡”或青蛙，常栖息于水田、河沟或近水草丛间。江西境内分布广泛。 泽蛙：常栖息于农田及附近田野中，评价区常见。 表3-8 评价区两栖动物目录 种名; 数量; 生境; 分布区域; 保护等级. 一、有尾目. （一）蝾螈科. 东方蝾螈; +; 栖息于山区静水或缓流水沟; 山涧沟渠; 省级重点. 二、无尾目. （二）蟾蜍科. 中华蟾蜍; +++; 栖息在离水源不太远的陆地，或阴暗有一定湿度的丘陵地带的林间草丛中。多食蚊、蝇及农业害虫; 评价区广布; 未列入. （三）蛙科. 沼蛙; ++; 般都分散生活在静水池或稻田 内，6~7月间繁殖; 评价区广布; 未列入. 弹琴蛙; +; 常栖于山区静水附近; 沟涧广布; 未列入. 黑斑蛙; +++; 常栖息于池塘、水沟或小河内，或附近的草丛中。产卵季节为3~6月; 评价区水域广布; 未列入. 金线蛙; +; 栖息于有水草、藕叶的池塘或稻田中; 评价区水域广布; 未列入. 泽蛙; +++; 栖息于池沼、水田及附近田野; 评价区水域广布; 未列入. （四）姬蛙科. 纹饰姬蛙; +; 生活于水田或水塘中，以白蚁、蚁 及小型鞘翅目昆虫为食; 评价区广布; 未列入. （2）爬行类资源 通过评价区实地调查、访问和查阅文献资料，综合如下： 1）种类：区域爬行动物共有2目5科11种，名录见表3-9。无国家重点保护爬行动物，江西省重点保护爬行动物有东方蝾螈，省级非重点保护的4种。 2）主要种类的分布状况 评价范围内分布的爬行动物以中国石龙子、王锦蛇等广布种为主。 表3-9 评价区爬行动物名录 种名; 数量; 生境; 分布区域; 保护等级. 一、龟鳖目. （一）鬼科. 乌龟; +; 栖息在河川、池沼和溪流或岸边潮湿草丛; 评价区河流河流湿地; 省非重点. （二）鳖科. 鳖; +; 生活在江、河、湖沼、池塘、水库等水域; 评价区河流; 省非重点. 二、有鳞目. （三）蜥蜴科. 中国石龙子; ++; 栖息于低海拔山区、平原耕作区。多在林下、路旁杂草丛及乱石堆间，爬行迅速。食各种昆虫，如象鼻虫、鼠妇、步行甲等; 评价区灌草从; 省非重点. （四）游蛇科. 赤练蛇; ++; 丘陵地区平原田野，常见于住宅区; 评价区广布; 省级重点. 王锦蛇; ++; 常于山地灌丛、田野沟边、山溪旁、草丛; 评价区广布; 省级重点. 红点锦蛇; +; 生活在靠近水域的草丛、田野及潮湿的丘陵; 评价区农田附近; 省级重点. 翠青蛇; +; 生活于林地、草丛与田野; 评价区草丛; 省非重点. 灰鼠蛇; ++; 栖息于丘陵山区盆地或开阔的近水草丛，常活动于田埂间; 评价区农田地带广布; 省级重点. 乌梢蛇; ++; 生活于平原、丘陵和山区、常见于田 野、林下、河边、灌丛、草地等处; 评价区广布; 省级重点. （五）眼镜蛇科. 银环蛇; +; 栖息于稻田、草地近水处; 评价区农田地带; 省级重点. （六）游蛇科. 水蛇; ++; 常见于水中或水域附近; 评价区水域附近或水中; 省非重点. （3）鸟类资源 1）种类组成：评价区的鸟类有39种，隶属于8目23科，鸟类名录见表4.2-8。 2）区系成分：在39种鸟中，属于东洋界分布的18种，占46%；属于古北界分布的6种，占15%；广泛分布的种类15种，占39%；东洋界鸟种占优势，这与评价区处在中亚热带南部的地理区位相一致。 3）居留型：在39种鸟类中，留鸟29种，占74%；夏候鸟8种，占21%；冬候鸟2种，占5%。 4）区域鸟类生态类型 农田村落型：有些鸟种已长期适应农耕村落环境，多生活在农田和村落附近，如池鹭、白鹭、喜鹊、斑鸠、树麻雀、白腰文鸟等。该类型以家燕、金腰燕、树麻雀、丝光琼鸟、乌鸫、池鹭为优势种。 山地溪涧型：此类鸟常在小溪、山涧及附近活动取食。优势种有普通翠鸟、尾水鸲、白额燕尾等。 阔叶林和针阔混交林型：评价区多数鸟类属于这类型。在树林中上部活动的有白头鹎、红头长尾山雀等；喜欢在林沿灌丛活动的有画眉、灰胸竹鸡、棕头鸭雀、强脚树莺等。 针叶林类型：因针叶林林相单一，其间的鸟类较少，常见大山雀、松鸦、红头长尾雀等几种。以林缘灌丛鸟种较多。 当地有人张网捕野鸟贩卖或食用，导致评价范围内鸟类种类与数量逐年下降。 表3-10 评价区鸟类名录 中文名; 居留型; 区系; 种群状况; 生境; 分布; 保护等级. 鸊鷉目. （一）鸊鷉科. 1、小鸊鷉科; 留鸟; 广布种; ++; 山溪、河流、池沼、山区水库、漫水的稻田; 评价区溪流、水库、池塘; 省级. 二、鹳形科. （二）鹭科. 池鹭; 夏候鸟; 广布种; ++; 稻田或其它漫水地带，喜在杉林冠层集中筑巢; 评价区广布; 省级. 牛背鹭; 夏候鸟; 广布种; +; 与家畜特别是水牛关系密切，捕食水牛身边的昆虫，也在稻田觅食; 评价区广布; 省级. 白鹭; 夏候鸟; 广布种; +++; 稻田、河岸、泥滩地。常与池鹭、夜鹭混群营巢于杉木冠层; 评价区广布; 省级. 夜鹭; 夏候鸟; 广布种; ++; 白天多群栖于树上休息，黄昏时分散布于稻田、草地、水渠旁觅食; 评价区广布; 未列入. 三、鸡形目. （三）雉科. 灰胸竹鸡; 留鸟; 东洋种; +++; 活动于矮树丛、竹林灌丛或林缘灌草丛，以家庭群栖; 评价区广布; 省级. 雉鸡; 留鸟; 古北种; +++; 开阔林地、灌木丛、半荒漠及农耕地; 评价区广布; 省级. 四、鹤形目. （四）三趾鹑科. 黄脚三趾鹑; 留鸟; 东洋种; +; 小群活动于灌丛、草地、 沼泽地，稻茬地; 评价区农田区域; 未列入. （五）秧鸡科. 红脚苦恶鸟; 留鸟; 东洋种; +++; 山区稻田，沟渠河岸灌草丛间，性羞怯; 评价区广布; 未列入. 白胸苦恶鸟; 夏候鸟; 东洋种; ++; 通常单个于湖边、河岸灌丛及稻田觅食; 评价区广布; 未列入. 五、鸻形目. （六）鹬科. 白腰草鹬; 冬候鸟; 古北种; +; 常单独活动于水塘、池塘、河岸边及沼泽地; 评价区湿地; 未列入. 六、鸽形目. （七）斑鸠科. 山斑鸠; 留鸟; 广布种; ++; 多在林区农耕地带及村庄周围，取食于地面; 评价区广布; 未列入. 七、雨燕目. （八）雨燕科. 小白腰雨燕; 夏候鸟; 广布种; ++; 成群于空中捕食，营巢于城镇高楼屋宇下; 评价区城镇; 未列入. 佛法僧科. （九）翠鸟科. 普通翠鸟; 留鸟; 广布种; ++; 出没于湖泊、溪流、鱼塘。栖于突出的岩石或枝头; 评价区溪流池塘; 省级. （十）啄木鸟科. 黑枕木啄木鸟; 留鸟; 广布种; ++; 常于林地及林缘活动，村落附近树林常见; 评价区广布; 未列入. （十一）燕科. 家燕; 夏候鸟; 古北种; +++; 成群在空中觅食，常停于电线、枯枝、营巢于房檐下; 评价区广布; 省级. 金腰燕; 夏候鸟; 广布种; +++; 与家燕相似; 评价区广布; 省级. （十二）鹡鸰科. 山鹨; 留鸟; 东洋种; +; 长江以南大部分多草并有矮树的丘陵地带。单独或成对活动; 评价区丘陵岗地; 未列入. （十三）鹎科. 领雀嘴鹎; 留鸟; 东洋种; +++; 通常结群活动于次生植被与灌丛; 评价区广布; 未列入. 白头鹎; 留鸟; 东洋种; +++; 栖于各类型树林、灌丛、果园及庭院树上; 评价区广布; 未列入. （十四）琼鸟科. 丝光琼鸟; 留鸟; 东洋种; +++; 村落旁树林、农田、果园中常见; 评价区广布; 未列入. 黑领琼鸟; 留鸟; 东洋种; +++; 结小群觅食于水稻田、旱地; 评价区广布; 未列入. 八哥; 留鸟; 东洋种; +++; 结小群活动于矿野; 评价区广布; 未列入. （十五）鸦科. 松鸦; 留鸟; 古北种; ++; 栖于森林，以果实、鸟卵、橡树子为食，也食腐肉; 评价区广布; 未列入. 喜鹊; 留鸟; 古北种; ++; 用树枝在大树或人工建筑上搭圆形巢。多从地面取食，杂食性; 评价区广布; 省级. （十六）鸫科. 鹊鸲; 留鸟; 东洋种; +++; 栖于城镇的花园、菜地、耕地、近水处; 评价区广布; 未列入. 红尾水鸲; 留鸟; 广布种; ++; 栖于多石砾的溪流沿岸岩石或树枝上; 评价区山溪; 未列入. 白额燕尾; 留鸟; 东洋种; +; 栖林区多岩石的湍急溪流及沟渠、稻田地; 评价区林区、山涧、 沟渠; 未列入. 乌鸫; 留鸟; 广布种; +++; 栖开阔林地、田园、公园，多在地面取食蠕虫等，冬季也食果实; 评价区广布; 未列入. （十七）画眉科. 黑脸噪鹛; 留鸟; 东洋种; ++; 结小群活动于浓密灌丛、竹丛及城镇公园; 评价区广布; 未列入. 画眉; 留鸟; 东洋种; +++; 成对栖息于次生林及灌木丛间; 评价区广布; 未列入. 棕头鸦雀; 留鸟; 广布种; +++; 成群活跃于林下植被及低矮灌木; 评价区广布; 未列入. （十八）莺科. 强脚树莺; 留鸟; 东洋种; ++; 藏于浓密灌丛、易闻其声难见其面; 评价区广布; 未列入. (十九)长尾山雀科. 红头长尾山雀; 留鸟; 东洋种; +++; 常见于开阔林地、松林及阔叶林，结大群活动; 评价区林地; 未列入. （二十）山雀科. 大山雀; 留鸟; 广布种; +++; 常见开阔林地，以昆虫为食; 评价区林地; 省级. （二十一）文鸟科. 树麻雀; 留鸟; 广布种; +++; 稀疏林地、村庄、农田，以及城镇中; 评价区林地; 未列入. 白腰文鸟; 留鸟; 东洋种; +++; 常见于低海拔林缘、次生灌丛、农田; 评价区林地; 未列入. （二十二）鹀科. 灰头鹀; 冬候鸟; 冬候鸟; ++; 冬季成群栖息于林缘灌丛、稻田等地; 评价区广布; 未列入. 小鹀; 冬候鸟; 冬候鸟; ++; 成群在田边灌丛觅食，藏隐于浓密灌丛; 评价区广布; 未列入. （4）兽类 通过评价区野外调查，访问当地群众，查阅文献，综述如下： 1）种类：工程评价区及周围地区兽类共有6目11科15种，名录见表3-11。 按体型大小特征可分为三类：中大型兽，有野猪、黄廘等；中小型兽，有华南兔、豪猪、鼬獾等几种；小型兽类包括褐山蝠、褐家鼠等种类。 2）区系特点：在15种兽类中，属东洋界的有10种，占66.7%，属古北界的2种，占13.3%；属广布种的3种，占20%。东洋界种类占绝对优势，这与江西省动物区系以东洋界为主相一致。 3）分布特点：华南兔、鼬獾等主要栖息在丘陵林间灌草丛。野猪食性杂，活动范围广，但主要活动于低山丘陵及谷底，危害山地农作物。啮齿类动物是该区域种类与数量最多的兽类，又是村落伴生动物，其中部分种类有家野两栖的习性。如褐家鼠在冬天野外食物短缺时，从室外进入室内活动，而到来年春天野外气温回升、食物渐丰时又从室内转到野外。部分种类危害当地作农、林业，如鼠科的黄胸鼠、褐家鼠、社鼠以及豪猪等，会盗食大量的稻谷、花生、红薯等农作物。部分种类还是某些疫病的携带者。 4）种群数量：种群数量多的有华南兔、野猪、鼬獾、褐家鼠等。数量较多的有豹猫、黄廘等。 表3-11 评价区兽类名录 中文名; 区系; 种群状况; 生境; 分布; 保护等级. 一、食虫目. （一）猬科. 刺猬; 古北种; +; 生境多样，在倒木、石堆、灌丛等处做窝; 评价区广布; 未列入. 二、冀手目. （二）蹄蝠科. 大蹄蝠; 东洋种; +; 栖息于岩洞或高大庙房，常集群与其他蝠类共居; 评价区高丘洞穴; 未列入. 褐山蝠; 广布种; ++; 多栖息于老式建筑内，如天花板、墙缝，也于树洞; 评价区村落附近; 未列入. 三、兔形目. （四）兔科. 华南兔; 东洋种; +++; 主要栖息在山麓草坡、灌丛及农田附近; 评价区广布; 未列入. 四、啮齿目. (五）豪猪科. 豪猪; 东洋种; +; 栖息山区森林、林缘灌草丛及半开垦的山坡地; 评价区山地; 未列入. （六）竹鼠科. 中华竹鼠; 东洋种; +; 栖息于丛林或芒丛; 评价区竹林; 未列入. (七)鼠科. 黑线姬鼠; 古北种; ++; 多栖息于草丛、灌丛、田野间; 评价区广布; 未列入. 小家鼠; 广布种; ++; 栖息于住宅、仓库以及田野、林地等处; 评价区广布; 未列入. 黄胸鼠; 东洋种; ++; 多于住房、仓库内挖洞穴居; 评价区村镇; 未列入. 社鼠; 东洋种; ++; 栖息于林地、灌丛、作物区、挖洞穴居，夏季也见巢居于树上; 评价区广布; 未列入. 褐家鼠; 东洋种; +++; 常在地沟、下水道、农田活动，家族性群居，夜行性; 评价区广布; 未列入. （五）食肉目. （八）鼬科. 鼬獾; 东洋种; +; 栖息于山林、林缘、沟谷附近，不入密林，夜行性; 评价区广布; 省级. （九）灵猫科. 豹猫; 东洋种; +; 栖息于山林、居民区等各类型主食鼠类、鸟类、野兔等小型脊椎动物; 评价区低山高丘; 省级. 六、偶蹄目. （十）猪科. 野猪; 广布种; ++; 栖息于极为多样的环境，但喜居住于茂密的灌丛、潮湿的阔叶林和草地; 评价区丘陵山地; 省级. （十一）鹿科. 黄麂; 东洋种; ++; 栖息于山地丘陵地、灌丛; 评价丘陵山地; 省级. （5）珍惜濒危动物种类及分布情况 评价区内陆脊椎动物中，未见国家级重点保护的野生动物。属省级保护有灰胸竹鸡、黄麂、野猪、乌梢蛇等。本次调查在评价区范围内未发现有需重点保护的野生动物种群分布。 ### 4.4生态现状评价结论 （1）植物资源现状评价 评价区范围内有共有野生维管束植物72科，187属，286种，其中蕨类植物9科、12属、14种；种子植物63科、175属、272种（其中裸子植物2科、3属、11种；被子植物63科、175属、113种），科、属、种分别占江西野生种子植物总数的34.05%、16.60%、6.70%。通过对种子植物属的分布区类型统计显示，科的热带性明显大于属的热带性，本区植物热带亲缘性较强，属的统计结果显示热温比为1:0.5844，热带属仍占有较大的优势。 评价区自然植被共划分为为3种植被型组，4种植被型，5个群系。其中针叶林植被多为暖性针叶林，少量为针叶林经次生演替形成的针阔叶混交林；阔叶林有常绿阔叶林、竹林；灌丛及灌草丛植被类型为油茶灌丛及芒灌草丛等。此外还有一些农业植被。 评价区范围内植被主要为天然林，评价区边缘分布有少量杉木、湿地松等次生带常绿阔叶林分布，评价区范围内夹杂蕨类、芭茅、灌木等。根据环评单位现场踏勘，评价范围内生态环境较好，无自然保护区、风景名胜区、文物保护及森林公园。评价范围内未发现其它珍稀特有或国家重点保护植物分布，未发现古树名木。 （2）动物资源现状评价 评价范围内共有陆生脊椎动物18目43科73种，其中两栖类动物2目4科8种；爬行类动物2目5科11种；鸟类8目23科39种；兽类动物6目11科15种。受建设单位建设情况影响，根据环评单位现场踏勘，评价区未发现国家重点保护的野生动物分布，没有本地特有物种，少量的省级保护野生动物可能分布于评价区四周未受扰动范围内。 5、电磁辐射质量状况 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目采取“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”等措施，可有效阻断土壤、地下水环境污染途径。 综上所述，项目用地区生态环境较为简单，场地内水土流失现状不明显。项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量符合功能区划的要求。项目所在地区整体环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 通过现场调查及资料收集可知，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，项目主要环境保护目标具体详见下表： 表3-3 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 坐标/m; 保护内容; 方位; 距加油加气站边界距离（m）. X; Y. 环境空气; 满堂; 0; -500; 居住区; 南; 460. 下村; 200; -600; 居住区; 东南; 570. 思口镇龙腾小学; 100; -600; 学校; 东南; 570. 龙腾村; 0; -640; 居住区; 南; 600. 水环境; 清华水; /; 小河; 西; 350. 声环境; 厂界50m范围内无声环境保护目标. 地下水 环境; 厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 区域评价范围内未发现珍稀动植物资源、无名胜古迹. 注：①本次评价以厂区中心 117 度 46 分 40.179 秒， 29 度 22 分 2.007 秒为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给出大气环境、声环境保护目标对应坐标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | - 废气 油气处理装置排放废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准要求，具体如下： 表3-4 大气污染物排放标准 污染物; 油气处理装置排放浓度限值; 加油站企业边界油气浓度无组织排放限值mg/m3. 浓度（g/m3）; 排放口距地平面高度（m）; 监控点处1小时平均浓度值. 非甲烷总烃; ≤25; ≥ 4; 4.0. 根据《汽油运输大气污染物排放标准》，油罐汽车油气回收系统密闭性检测压力变动值应小于等于表1规定的限值，多仓油罐车的每个油仓都应进行检测。标准限值如下： 表3-5 油罐汽车油气回收系统密闭性检测压力变动限值 单仓罐或多仓罐单个油仓的容积/L; 5min后压力变动限值/kPa. ≥9500; 0.25. 5500~9499; 0.38. 3800~5499; 0.50. ≤3799; 0.65. 根据《汽油运输大气污染物排放标准》，油罐汽车油气回收管线气动阀门密闭性检测压力变动值应小于等于表2规定的限值。限值如下： 表3-6 油罐汽车油气回收管线气动阀门密闭性检测压力变动限值 罐体或单个油仓的容积/L; 5min后压力变. 任何容积限值/kPa; 1.30. 2、废水 本项目废水经厂区处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准后用于周边山林地浇灌。项目废水执行标准如下。 表3-7 项目废水排放标准 单位：mg/L，pH除外 污染物指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; pH; 石油类. 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准; ≤200; ≤100; ≤100; ≤15*; 5.5-8.5; 10. 3、噪声 运营期厂界临德上高速（项目东厂界）一侧35m区域噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他区域噪声执行2类标准，具体标准见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 4类; 70; 55. 2类; 60; 50. 4、固废 一般固废暂存间应防渗漏、防雨淋、防扬尘；危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后，与生活污水经化粪池预处理后用于项目周边山林地浇灌，不外排，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | - 1、废水环境影响分析 （1）施工废水 施工废水含有大量悬浮物，直接排放将对环境造成较大的污染。施工现场应设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，沉淀处理后用于施工机械车辆清洗、场地洒水等循环使用，不外排；严格管理施工机械及运输车辆，严禁油料泄漏和倾倒废油料，机修废油应集中处理，揩擦有油污的固体废弃物，不应随地乱扔，应集中收集外运，禁止焚烧。非雨季时回用作洒水降尘、车辆冲洗水，不外排，雨季时施工废水经过预处理排入厂区雨水沟。 （2）生活污水 施工期生活污水主要由施工人员和设备安装人员产生，由于施工期施工人员和设备安装人员只在白天工作，不留场地吃住，产生生活污水量小，且不含可溶性有害物质，对水体影响较小。生活污水应设置临时旱厕，处理后用作农肥，对环境影响较小。 - 2、废气环境影响分析 施工期的大气污染源主要有施工扬尘、运输车辆行驶过程产生的道路扬尘、施工机械尾气等。这些废气的影响是局部的、暂时的，影响的程度及范围有限，随着施工期的结束而逐渐消失。 （1）施工期扬尘 施工扬尘主要为土地开挖平整等施工土石方扬尘等易扬尘材料堆场扬尘；运输车辆在施工场地行驶时产生的道路扬尘。扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出。施工期产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、风力等因素，其中受风力的影响最大。针对施工期扬尘问题，评价建议采取以下措施： A施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，缩短施工期的危害周期。 B对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。 C在露天堆存的易扬尘材料应加盖帆布之类围布，防止扬尘的扩散。 D施工材料运输车辆应保持良好的状态，运输土石方和水泥、砂石等，不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。 - （2）施工车辆燃油尾气 施工期间的燃油废气影响主要来自施工驱动机械和车辆排放的尾气。施工机械施工作业过程中，由于使用柴油，将有少量的燃油废气产生，主要污染物是SO2、NO2等。由于废气量较小，同时废气污染源具有间歇性和流动性，且施工现场均在野外，有利于空气扩散，对局部地区的环境空气影响较轻。 3、噪声环境影响分析 （1）施工场地噪声预测结果见表4-1。 表4-1 施工机械噪声影响预测 单位：dB（A） 噪声源 距离; 5m; 15m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 84.0; 74.5; 72.0; 64.0; 58.0; 54.4; 52.0; 48.5. 推土机; 86.0; 76.5; 74.0; 66.0; 60.0; 56.4; 54.0; 50.5. 翻斗车; 82.0; 72.5; 70.0; 62.0; 56.0; 52.4; 50.0; 46.5. 运输车; 87.0; 77.5; 75.0; 67.0; 61.0; 57.4; 55.0; 51.4. 装载机; 82.0; 72.5; 70.0; 62.0; 56.0; 52.4; 50.0; 46.5. 钻孔机; 90.0; 81.5; 79.0; 71.0; 64.0; 61.0; 58.0; 55.0. 切割机; 82.0; 72.4; 69.0; 61.0; 55.0; 51.4; 49.0; 45.5. 从表4-1中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)的情况出现在距声源50m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200m范围内。 （2）施工噪声防护措施 项目东南面600m处有居民敏感点为龙腾村。为降低施工期噪声对周围环境的影响，本环评建议建设方应采取相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影响。 1）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 2）施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间22:00~06：00和午间12：00~14：30期间禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施。 3）在不影响施工情况下将 强噪声设备尽量集中安排，同时尽量入棚操作。 4）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。 5）施工场所的施工车辆出入尽量保持低速行驶，禁鸣喇叭。 6）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。在施工期结束后，这部分不利影响也会消失。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工过程中固体废物主要来自施工过程产生废弃土方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）废弃土方、建筑垃圾 施工期会产生废弃土方、建筑垃圾等固体废物。建筑垃圾其中主要包括砂石、石块、废材料、废金属、废钢筋等杂物，根据类比垃圾产生量统计，单位建筑面积产生的垃圾量为0.02t/m2，项目总建筑面积为763.5m2 ，则项目施工期建筑垃圾产生总量约为12t；根据建设单位提供资料，本项目挖方量约为350m3，土方填往低洼处和地基回填，无剩余废弃土石方，项目土石方平衡。建筑垃圾产生量很少，废弃碎砖、石、砼块等一般作为地基的填筑料，废弃包装材料统一收集后由回收单位进行回收利用。 （2）生活垃圾 施工期生活垃圾主要为项目施工人员产生，建设单位拟对产生的生活垃圾统一收集后运至环卫部门指定地点卫生填埋，对外界不会产生不利影响。 采取以上措施后，固废均可得到妥善处置，对周围环境产生影响较小。 5、水土保持影响分析 项目工程施工在雨季不可避免的产生一定程度的水土流失，可能会淤积河道及地下排水系统，影响行洪排涝等活动。为防止水土流失对周围环境的影响，需采取与施工相结合的水土流失防护措施，降低水土流失发生量。 评价要求： 1、在施工项目区外侧设置干砌块石挡墙，挡墙高度根据施工项目标高进行设置，这可有效地防止因施工造成的大面积水土流失，确保道路正常交通。 2、根据总体布置沿着挡墙内侧修建临时施工排水沟，用于排出项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土，防止大量泥沙淤积地下排水系统。 3、施工期后应立即恢复种植植被，区内绿化布置已充分考虑，在项目完工后，可恢复的植被的区域全部予以恢复，植被恢复达100%。 6、生态环境影响分析 施工期对生态环境影响的主要表现为建筑物、道路建设以及施工清除现场对植被的破坏和导致的水土流失。施工场地四周植被茂密，施工期较短，只要有计划的安排场地平整，尽量避开雨季，及时恢复地表植被，完全可以将水土流失量控制在小于南方红壤丘陵区的容许流失量（500t/km2·a）以内。 为降低对生态环境的影响，建设单位应合理安排挖方、填方作业等工作，以减少表土的临时堆存，减少水土流失量；加强水土保持措施，对破坏的场地和道路及时进行植树种草，绿化裸露场地。 建设破坏地表植被将对野生动物的生存与繁衍产生不利影响，使其群落组成和数量发生变化。但是在人工诱导自然恢复发生作用后，生态环境的改善将结束这种负面的影响。项目建设期不会使评价区野生动物种数发生变化，其种群数量也不会发生明显变化。 此外，施工过程中，人为干扰如施工人员滥捕乱猎等现象的出现，将直接影响到这一地区的某些野生动物种群数量，如蛇、蛙、乌鸦等。这种影响通过加强对施工人员的宣传教育和管理得到消除，不会造成大的负面影响。。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 废气 - 污染源强核算 项目废气主要包括非甲烷总烃、汽车尾气。 （1）油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃 ①储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。 ②小呼吸损失是指油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失。 ③加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。 本项目储罐均为卧式油罐，卧式油罐较固定顶罐由于无呼吸孔，故罐顶无组织排放量极大降低，故不计其储存损耗量（即小呼吸损失）。 根据《石油及成品油储运销售业大气污染物排放标准》（征求意见稿）编制说明，汽油卸油损耗率为0.23％，零售损耗率为0.29％；柴油卸油损耗率为0.05％，零售损耗率为0.08％，项目年加油量约为汽油1800t/a，柴油2200t/a，则项目对外环境扩散的非甲烷烃为卸油损耗4.14t/a和1.1t/a，零售损耗为5.22t/a和1.76t/a，合计为12.22t/a。 项目设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统。油气回收系统采用管道方案，即指通过密闭加注油料设备，将加注过程中所排出的油气用管道送回到油罐，并且把油罐的气相空间用管道连通，形成“油出去、气回来”的一种动态平衡系统，满足江西省环境保护厅关于《江西省储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理工作方案》（赣环发[2013]17号）的要求。 根据资料表明，采用密闭加卸油油气回收系统后，油气回收率可达到95%，经回收系统作用后，对外扩散无组织排放的非甲烷总烃约为0.611t/a。 （2）加气废气 天然气主要成分为甲烷，在加气站正常运营过程中有天然气的放散，主要包括LNG储罐闪蒸气以及LNG加注作业及工艺设备无组织废气。 ①LNG储罐闪蒸气 低温状态LNG从液化工厂装出来之后，一般通过LNG槽车模式运输，由于在存储、运输等过程中，不可避免的能源会和外界进行热交换，从而导致槽车内部的LNG温度升高，因此部分液态蒸发产生BOG闪蒸气。BOG形成之后会增加LNG储罐的压力，当达到一定压力时，会冲开安全阀，把多余的天然气排放到大气中，以缓解储罐内部的压力。 根据《低温绝热压力容器》(GB18442-2001)，项目所采用的LNG低温双层储罐日蒸发率<0.3%（蒸发率导致气化的液体与储罐的容积比)，本项目按0.3%计，项目液态天然气储罐有效总容积为54m3(按最大容积的90%计)，液态天然气密度为425.5kg/m3，则LNG储罐闪蒸汽产生量为68.93kg/d，根据企业提供资料，由于正常运营期间并非每天都会进行安全放散，其排放方式为偶然瞬时排放（1min)，加气站最大放散次数为1次/4d，则储罐闪蒸气产生量为17.23kg/d，根据天然气成分分析，该项目废气主要以甲烷为主，约占97.5%，含有极少量的非甲烷总烃，约2.5%，非甲烷总烃量产生量为0.43kg/d，0.157t/a。BOG气体回收装置回收率一般为37.8%，计算得非甲烷总烃排放量约为0.27kg/d，0.099t/a。放空气体经空温式EAG加热器加热后由放空管引至站内6.5m放散管放空。 ②LNG加注作业及工艺设备无组织废气 项目运营期间废气主要来源于卸车、装料过程及加气过程中产生的少量天然气，主要成分为甲烷、非甲烷总烃，属于无组织排放。LNG槽车将LNG通过公路运输至本站后，在卸车台通过卸车增压器对槽车储罐增压，利用压差将LNG送至LNG储罐，过程中会有极少量气体泄漏，同时天然气在加气设备运行过程会产生极少的天然气逸散在空气中，主要为无组织排放。 根据类比同类型加气站有关资料，LNG加气站站内天然气无组织溢散量为9mg/s，站内无组织废气排放量为283.82kg/a，其中非甲烷总烃含量为2.5%，计算可得非甲烷总经无组织排放量为7.1kg/a。拟建项目采用的加气机的加气软管设有拉断阀，用于防止加气汽车在加气时因意外启动而拉断加气软管或拉倒加气机，造成LNG外泄事故发生。此外加气嘴上配置有自密封闭，可使加气操作既简单又安全，同时能有效防止加气过程中LNG外泄。所以加气过程中的无组织废气排放量很少，可以忽略不计。 综上，LNG加气站非甲烷总经排放总量为0.105t/a。加气站放空管管口距地面高度为6.5米，高出设备平台及以管口为中心半径12米范围内的建构筑物2米以上，同时采取相应的固定措施。 （3）汽车尾气 项目在运营期会有汽车尾气产生，主要来自于加油车辆及油罐车，这部分汽车尾气以无组织形式排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气流动扩散稀释排放，另加油车辆进站后发动机要求为关闭状态，一般排放量都很少，且易扩散，建议加强车辆管理和厂区绿化，则地面汽车尾气对环境影响较小。 - 废气污染源汇总情况 - 表4-1 废气污染源产生排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 产生浓度 mg/m3; 产生量; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放浓度 mg/m3; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. kg/h; t/a; m3/h; %; %; kg/h; t/a; /; m; m; ℃; /; /. 汽油、柴油的储存、车辆卸油、车辆加油; 无组织; 非甲烷总烃; /; 1.395; 12.22; /; /; 95; 是; 油气回收; /; 0.07; 0.611; /; /; /; /; /; /; 4; /. LNG储罐闪蒸气; 非甲烷总烃; /; 0.018; 0.157; /; /; 37.8; 是; BOG气体回收装置; /; 0.011; 0.099; 4; /. LNG加注作业及工废气; 非甲烷总烃; /; 0.0008; 0.007; /; /; /; /; /; /; 0.0008; 0.007; /; /; /; /; /; /; 4; /. 合计; /; 1.4138; 12.384; /; /; /; 0.0818; 0.717; /; /; /; /; /; /; /; /. - 表4-2 废气污染源非正常排放汇总表 产排污环节; 污染物排放形式; 污染物 种类; 非正常排放频次; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 控制措施. 次数; 单次持续时间; 总排放时间; 排放浓度 mg/m3; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标. 次/年; 小时; 小时; kg/h; t/a; /; m; m; ℃; /; /. 汽油、柴油的储存、车辆卸油、车辆加油; 无组织; 非甲烷总烃; 1; 1; 1; /; 1.395; 12.22; /; /; /; /; /; /; 企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放. LNG储罐闪蒸气; 非甲烷总烃; 1; 1; 1; /; 0.018; 0.157; /; /; /; /; /; /. LNG加注作业及工废气; 非甲烷总烃; 1; 1; 1; /; 0.0008; 0.007; /; /; /; /; /; /. - 排气口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），项目废气环境监测计划见下表。 表4-3 项目排气口设置及大气污染物监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 一次/年. 企业边界; 非甲烷总烃; 一次/年. - 废气治理设施可行性分析 根据“《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》(HJ11l8-2020)表7”，处理无组织挥发性有机物VOCs(以非甲烷总烃表征）可行技术为卸油油气回收系统及加油油气回收系统。 项目设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统。油气回收系统采用管道方案，即指通过密闭加注油料设备，将加注过程中所排出的油气用管道送回到油罐，并且把油罐的气相空间用管道连通，形成“油出去、气回来”的一种动态平衡系统，满足江西省环境保护厅关于《江西省储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理工作方案》(赣环发〔2013〕17号）的要求。 本项目挥发性有机物VOCs(以非甲烷总经表征)处理工艺为油气回收系统与HJ1118一致，因此本项目废气处理设施为可行性技术。 - 废气环境影响分析 ①非甲烷总烃 根据工程分析，加油站在采取油气回收措施，非甲烷总烃去除效率约95%，非甲烷总烃预计排放量约为0.717t/a。环保措施满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相关要求，加油站建设地点站址较为开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质浓度相对较小，预计对周围大气环境影响不大。 为进一步减少项目废气对区域环境的影响，根据《加油站大气污染物排放标准》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号、《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T431-2008）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，建议建设单位采取防治措施： a 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求 表4-4 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）摘录 项目; 标准要求; 本项目. 油气排放控制和限制; 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制; 按要求设计施工. 卸油油气排放控制; 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于100mm; 按要求设计施工. 卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接. 连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油. 所有油气管线排放口应按GB5015的要求设置压力/真空阀. 连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm. 储油油气排放控制; 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气; 按要求设计施工. 埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏按要求设计施工功能的电子式液位测量系统. 应采用符合相关规定的溢油控制措施. 加油油气排放控制; 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集; 按要求设计施工. 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%. 新、改、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻. 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油. 油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料. 应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查. 设备匹配和标准化连接; 油气回收系统、处理装置、在线监测系统应采用标准化连接; 按要求设计施工. 在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，无论按要求设计施工是否安装处理装置或在线监测系统，均应同时将各种需要埋设的管线事先埋设. 加油油气处理装置; 达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中：“处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m。排放浓度每年至少检测1次”; 按要求设计施工. 在线监测系统和处理装置; 在线监测系统应能够监测气液比和油气回收系统压力，具备至少储存1年数据、远距离传输和超标预警功能，通过数据能够分析油气回收系统的密闭性、油气回收管线的液阻和处理装置的运行情况。在线监测系统对气液比的监测：超出0.9至1.3范围时轻度警告，若连续7d处于轻度警告状态应报警；超出0.6至1.5范围时重度警告，若连续14h处于重度警告状态应报警。在线监测系统对系统压力的监测：超过300Pa时轻度警告，若连续30d处于轻度警告状态应报警；超过700Pa时重度警告，若连续7d处于重度警告状态应报警。; 本项目不满足（GB20952-2020）6.4中的需安装在线监测的条件，因此无需安装在线监测系统. 处理装置压力感应值宜设定在超过+150Pa时启动，低于-150Pa时停止. 处理装置应符合国家有关噪声标准. b《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号、《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T431-2008）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求 加油站加油、卸油过程应密闭，并做好油气回收工作，加大站内油品VOCs的排放控制，对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目区域不属于重点区域，根据要求企业应深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。并且做好VOCs治理台账记录。 ②汽车尾气 项目在运营期会有汽车尾气产生，主要来自于加油车辆及油罐车，这部分汽车尾气以无组织形式排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气流动扩散稀释排放，另加油车辆进站后发动机要求为关闭状态，一般排放量都很少，且易扩散，建议加强车辆管理和厂区绿化，则地面汽车尾气对环境影响较小。 - 废水 - 废水污染源情况 表4-5 废水污染源产生、排放汇总表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 废水量; 产生浓度; 产生量; 处理能力; 主要治理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 废水量; 排放浓度; 排放量; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放编号及名称; 排放类型; 地理 坐标; 浓度 mg/L. m3/a; mg/L; t/a; m3/h; %; m3/a; mg/L; t/a; /; /; /; /; /; /. 员工生活、过往车辆乘客用水; 生活污水; pH; 394.2; 6~9; /; 1; 化粪池; /; 是; 394.2; 6~9; /; /; 周边林地灌溉; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; /; /; /; 6~9. COD; 250; 0.099; 20; 200; 0.079; 200. BOD5; 100; 0.039; 10; 90; 0.035; 100. SS; 150; 0.059; 30; 105; 0.041; 100. NH3-N; 25; 0.01; /; 25; 0.01; 15. 地面清洗; 地面清洗废水; COD; 126.4; 150; 0.019; 0.5; 隔油沉淀池; 0; 是; 126.4; 150; 0.019; 200. SS; 400; 0.051; 75; 100; 0.013; 100. 石油类; 20; 0.003; 80; 4; 0.0005; 10. - 废水污染源强计算过程 本项目废水主要包括：地面清洗废水、生活污水。 （1）地面清洗废水 根据建设方提供的资料，项目道路及硬地面积约为1350m2，地面冲洗水水量按2L/m2计，每周冲洗一次，则年用水量为140.4m3/a。地面冲洗水一部分被地面吸收，一部分蒸发损失，损耗系数以0.1计，则地面清洗废水产生量约为126.4m3/a。地面清洗废水中主要污染物为COD、SS、石油类，污染物浓度分别为150mg/L、400mg/L、20mg/L。 （2）生活污水 根据建设单位提供的资料，项目定员9人，全年运行365天，不食宿。参照《江西省生活用水定额》（DB36/T419-2017）相关要求，不住宿人均用水量按100L/d计，则生活用水量为0.9m3/d（328.5m3/a）。污水产生量按其用水量80%计，则生活污水产生量为0.72m3/d（262.8m3/a）。 过往人员用水：过往人员用水主要来往车辆的冲厕和洗手用水，进站加油车辆人员用水量大约为0.45m3/d（164.3m3/a）。排水量按用水量的80%计，则排水量为0.36m3/d（131.4m3/a）。 生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，污染物浓度分别为250mg/L、100mg/L、150mg/L、25mg/L。 地面清洗废水经隔油池、生活污水经化粪池预处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准用于周边林地灌溉。本项目废水的污染物排放情况见下表。 表4-6 项目废水主要污染物产生及排放情况一览表 排放源; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 地面清洗废水（126.4t/a）; 污染物产生浓度(mg/L); 150; /; 400; /; 20. 污染物产生量(t/a); 0.019; /; 0.051; /; 0.003. 预处理措施; 隔油沉淀池. 预处理效率（%）; 0; /; 75; /; 80. 预处理后污染物排放浓度(mg/L); 150; /; 100; /; 4. 预处理后污染物排放量(t/a); 0.019; /; 0.013; /; 0.0005. 生活污水 （394.2m3/a）; 污染物产生浓度(mg/L); 250; 100; 150; 25; /. 污染物产生量(t/a); 0.099; 0.039; 0.059; 0.010; /. 预处理措施; 化粪池. 预处理效率（%）; 20%; 10%; 30%; 0%; /. 预处理后污染物排放浓度(mg/L); 200; 90; 105; 25; /. 预处理后污染物排放量(t/a); 0.079; 0.035; 0.041; 0.01; /. 排放标准(mg/L); 200; 100; 100; 15; 10. 污染物排放量(t/a); 0.098; 0.035; 0.054; 0.01; 0.0005. 2.3废水治理设施技术可行性分析 根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中4.5.3.1”，生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。本项目生活污水处理工艺为化粪池，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。地面清洗废水主要污染物为SS和石油类，经隔油沉淀池处理后浓度可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准。项目周边林地较多，能够满足本项目生活污水和地面清洗废水消纳要求，废水用于周边林地灌溉，对地表水环境影响可接受。 - 噪声 - 噪声源强 本项目噪声源主要包括油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声和加油机产生的机械噪声以及人群产生的社会噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)相关设备噪声源源强及设备厂家提供的数据，本项目具体设备噪声源强如下表所示。 表4-8 项目噪声源强一览表 装置; 声源类型（频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间（h）. 核算方法; 噪声值dB（A）; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值dB（A）. 加油机; 频发; 类比法; 65; 隔声; 20; 类比法; 45; 24. 车辆; 频发; 类比法; 70; 隔声; 20; 类比法; 50; 24. - 噪声影响及达标分析 (1)噪声源强 本项目主要噪声来源加油机运行噪声和车辆交通噪声，其声级在65-70dB(A)之间。经过建筑物墙体降噪，隔声降噪量取20dB。 (2)预测模式 从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计。本项目考虑到各噪声源的距离，将每一类噪声源简化为一个等效点声源处理。 ①单声源声压级的预测 将噪声源视为点源，以球面波传播，预测计算式为： Lr=Lr0−20lg(rr0)−TL 式中 Lr—距声源r米处的声压级，dB(A)； Lr0—距声源r0处的声压级，dB(A)；（r0取1米）； r —距声源的距离，米；TL —墙壁隔声量，13dB(A)。 ②多声源声压级的预测 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值迭加之和。 LPT=10Lgi=1n10LPi10 式中 LPT—某预测点迭加后的总声压级，分贝(A)； LPi—i声源对某预测点的贡献声压级，分贝(A)。 ③噪声衰减扩散预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2021推荐的噪声户外传播衰减计算的替代方法，即用A声级计算，其计算公式如下： LA(r)=LA(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Aexe) 式中：LA(r) —距声源r处的A声级，dB； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB；当r0=1m时，LA(r0) 即为源强；本项目各车间的综合噪声源强。 Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Adiv=20lg(rr0) Abar—遮挡物引起的A声级衰减量，dB，车间墙体遮挡衰减取13dB； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Aexe—附加A声级衰减量，dB。 为避免计算中增大衰减量而造成预测值偏小，计算时忽略Aatm和Aexe。 表4-9 隔墙等遮挡物引起的A声级衰减表 条 件; AbardB(A). 开小窗、密闭，门经隔声处理; 25. 开大窗且不密闭，门较密闭; 20. 开大窗且不密闭，门不密闭; 13. 门与窗全部敞开; 8. （3）预测结果 厂界噪声排放值预测结果具体见下表。 表4-10 项目厂界噪声影响贡献结果 单位：dB（A） 噪声源; 叠加声级; 经隔音处理后; 距离; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 5m; 5m; 5m; 5m. 加油机、来往车辆; 71.19; 51.19; 噪声贡献值; 37.21; 37.21; 37.21; 37.21. 由上表可知，项目噪声对厂界贡献值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值（昼间≤60 dB（A），夜间≤50dB（A）），因此项目运行后产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。 为减轻项目运营期产生的噪声对周围环境产生的影响，同时为了使厂界噪声达标排放，本次环评建议采取如下治理措施： ①在保证加油加气站运行的同时注意选用低噪声的设备，同时对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声； ②对产生强噪声的设备，在设备与基础之间安装橡胶减振设施； 在项目出入口位置设置减速带，用于限制进站车辆行驶速度，加强交通管理，合理疏导，禁止鸣笛； ④项目北西南面三周均建设围墙壁实砌，可有效隔声，同时加强绿化，利用树木的屏蔽的作用降噪。 - 监测要求 - 表4-11 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 等效连续 A 声级; 1次/季，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准. - 固体废物 - 固废污染源情况 项目营运期固体废物主要为油罐定期清理产生的废油泥、隔油沉淀池浮油、生活垃圾。 ①油罐定期清理产生的废油泥 根据同类型加油站有关资料和类比调查，项目油罐定期清理产生的废油泥量约为0.15t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年），废油泥属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-221-08），在厂内危废暂存间暂存后委托有资质的单位处置。 ②隔油沉淀池浮油 根据前文废水污染分析，地面冲洗水隔油沉淀池除去石油0.0025t/a，含水率按90%计算，则隔油沉淀池浮油产生量为0.025t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年），废油泥属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-221-08），在厂内危废暂存间暂存后委托有资质的单位处置。 ③生活垃圾 根据建设单位提供的资料，项目定员9人，办公及生活垃圾1.0kg/人·日；往来加油的车辆按每天200辆计，往来加油的车辆带来的垃圾按0.01kg/辆计，则项目办公及生活垃圾产生总量为4.02t/a。项目办公及生活垃圾经过收集后，交由当地环卫部门清运。 - 表4-12 固废产生与处置情况一览表 产污环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处置利用方式; 环境管理要求. 工艺; 废油泥; 危险废物; 矿物油; 液态; T，I; 0.15; 桶装于危废暂存间; 委托有资质单位处置; 建立环境管理台账制度. 隔油沉淀池; 隔油沉淀池浮油; 危险废物; 矿物油; 液态; T，I; 0.025; 桶装于危废暂存间. 职工生活和来往车辆; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 4.02; 垃圾桶; 环卫清运. 表4-13 危险废物汇总样表(单位：t/a) 序号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生 量; 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废油泥; HW08; 900-221-08; 0.15; 油罐定期清理; 液态; 汽油柴油; 矿物油; 一年; T，I; 委托有资质单位处理. 隔油沉淀池浮油; HW08; 900-221-08; 0.025; 隔油沉淀池; 液态; 汽车柴油; 矿物油; 一年; T，I. 表4-14 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存设施; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 最大贮存周期. 1; 加盖密闭铁桶; 废油泥、隔油沉淀池浮油; HW08; 900-221-08; 危废暂存库; 4m2; 桶装; 1t; 1年. - 处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 （2）危险废物 根据《国家危险废物名录》规定，本项目产生的废油泥、隔油沉淀池浮油属于危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有资质单位处理前，这些危险废物的存储应单独设置一间存放室。各类原材料和危废分区存放，禁止将不相容的原料和危废在同一容器内混装，装载液体、半固体危废容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间，装载危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001标准附录A所示的标签；车间要做好防风、防雨、防晒工作。并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 危险固废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013修订的有关要求建设，具体固体废物贮存要求如下： A 危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建铸材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 B 危险废物的堆放 ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险库。 ④危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ⑤总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 综上所述，在采取上述措施后，本项目产生的各类固体废物可得到有效处置，不会产生二次污染，对周边环境影响很小。 - 地下水及土壤 - 地下水、土壤污染源 根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：加油站的地下设施（埋地油罐、输油管线等）、固废堆场污染区的地面等，主要污染物为油液和固体废物（主要是危险废物）。 - 地下水、土壤污染途径 油品储存对地下水产生污染的途径主要为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式。储罐和运输管道渗漏，含油污水的跑冒滴漏和落地油等，都是通过包气带渗透到含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力愈强，则潜水污染就愈轻。 - 影响分析 - 正常情况下地下水环境影响分析 本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对埋地油罐、输油管线、危废暂存间进行严格的防渗处理后，废水下渗量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。 - 非正常情况下地下水环境影响分析 根据场地水文地质条件，埋地油罐、输油管线、危废暂存间若发生渗漏废水将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。 由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免的会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控，一旦发现废液渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 - 预防措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 ①源头控制 本项目选用双层油罐进行柴油和汽油的存储，油罐外壁为玻璃钢纤维增强材料，油管内壁为钢制结构。双层油罐不但具有防腐性能优良、安装简便的特点，还可以安装漏油监控系统，具有全天候实时监测、泄露自动报警的功能，可极大的杜绝加油站储罐漏油而造成地下水污染的事故发生。 ②防渗漏措施 罐池防腐、防渗。地下罐池应为钢筋混凝土罐池，罐池内壁应设置玻璃钢耐油防渗层。玻璃钢耐油防渗层为复合结构，自罐池内表面向上依次为过渡层、增强层、防渗层、增强层、富树脂层。树脂选用间苯型或双酚A型不饱和聚酯树脂，过渡层增强玻璃钢与油罐池内表面的粘结力，上、下增强层保护防渗层不破坏，防渗层达到防渗效果。表面富树脂层进一步提高防腐性能。 地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄露造成大面积的地下水污染。 罐池的侧壁高度应不小于油罐的高度，从而形成防油堤，在发生漏油事故的情况下可以抑制油品扩散。罐池侧壁也应采取与罐池一样的防腐、防渗处理。 分区防治措施 将全场按照物料或者污染物泄露的途径和生产单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域。 项目固体废物厂内均设置专门的贮存场所，厂区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 - 表4-15 项目污染区划分及防渗等级一览表 序号; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗要求. 1; 危废暂存间、油罐区、输油管、污水处理设施; 重点防渗区; 危废暂存间采取底层土压实，并在其上铺设碎石层，再在上层铺设15~20cm的水泥进行硬化，并铺设环氧树脂防渗；地下油罐区采取底层土压实，并在其上铺设碎石层，再在上层铺设15~20cm的水泥进行硬化，并在全罐区底部及内壁涂环氧树脂防渗；卸油、通气、油气回收等工艺管道均采用无缝钢管，其技术性能应符合《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2008）的要求，管道组成件与无缝钢管材质相同，出油管道采用热塑性塑料双层管道，埋地工艺管线均采用钢筋混凝土管沟敷设，连接方式为焊接，管道外表面防腐设计执行《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》（SH/T3022-2011），等级为特加强级；隔油沉淀池全池四周内外壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。. 2; 卸油区、加油区、加气区、站内路面; 一般防渗区; 加油区及站内路面等地面采取压实底层土，并在上铺设碎石层，最后在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化。通过采取上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s. 3; 站房室内地面; 简单防渗区; 采用水泥地面硬化处理. 通过采取上述措施，可有效避免对地下水造成污染。同时根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求，设置时可进行自行检查。同时加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。 a双层罐设置 埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的其他规定。 与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。 双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法，在地下水饮用水水源地保护区和补给区优先采用压力和真空系统的渗漏检测方法。 b防渗池设置 防渗池的设计应符合下列规定： （1）防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。 （2）防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 （3）防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 （4）防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 （5）防渗池内的空间，应采用中性沙回填。 （6）防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 （7）防渗池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1）检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 2）检测立管的下端应置于防渗池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面200mm（油罐设置在车道下的除外）。 3）检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 4）检测立管周围应回填粒径为10～30mm 的砾石。 5）检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 （8）装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的规定。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934）。 经调查，本项目已经采用双层罐，双层油罐、防渗池和管道系统已设置渗漏检测在线监测系统，本评价要求建设单位应加强管理巡查，定期检查设备，防止设备损坏造成监测系统失灵。 ④地下水及土壤污染监控 建立地下水和土壤污染监控制度和环境管理体系，配备废水中主要污染物的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。地下水及土壤监测（跟踪监测）计划见下表： 表4-10 地下水及土壤环境监测计划 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 实施机构; 监督机构. 营运期; 厂界内潜水含水层; pH、石油类; 1次/两年; 有资质单位; 婺源县生态环境局. 隔油沉淀池旁土壤; pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍; 1次/五年. - 环境风险 本项目为加油、加气站项目，项目存储/销售的汽油、柴油为易燃液体，液化天然气为易燃气体，具有一定潜在的危险性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将会对就环境造成不利影响。 根据《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价是对涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）进行的评价。评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控急应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1调查依据 1.1建设项目风险源调查 项目环境风险调查主要包括危险物质数量和危险物质分布情况、工艺特点等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B，本项目涉及的风险物质主要为汽油、柴油、液化天然气（主要成分为甲烷），汽油、柴油二者均为381油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油；生物柴油等），甲烷为易燃气体。项目危险物质调查清单见表1.1-1所示。 表1.1-1 建设项目危险物质调查清单 危险物质来源; 危险物质名称; CAS号; 危险性类别; 贮存位置; 最大储存量/t; 生产单元. 燃料; 储油罐; 柴油; 68334-30-5; 易燃液体类别1; 储罐区; 78.3; 储罐区. 汽油; 8006-61-9; 易燃液体类别3; 储罐区; 77.22; 储罐区. 储气罐; 液化天然气; 8006-14-2; 易燃液体; 加气区; 22.98; 加气区. 注：本项目汽油储容积共110m3，装量系数取0.90，汽油的平均密度取0.78，储存量为110×0.90×0.78=77.22t；柴油储量共100m3，装量系数取0.90，柴油的平均浓度取0.87，储存量为100×0.90×0.87=78.3t，企业汽油、柴油储存量共计155.52t。液化天然气储量共60m3，装量系数取0.90，液化天然气的平均浓度取425.5kg/m3，储存量为60×0.90×425.5=22.98t。 本项目主要物料的危险特征、毒性情况见前文工程分析章节。 1.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，且当危险物质数量与临界量的比值Q＜1时，环境风险潜势为Ⅰ。 危险物质数量与临界量的比值Q： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B “重点关注的危险物质及临界量”，本项目涉及的风险物质主要为汽油、柴油，两者为油类物质(矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等)临界量为2500t。对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），天然气的临界量为50t。项目Q值计算结果见下表所示。 表1.2-1 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 柴油; 68334-30-5; 78.3; 2500; 0.031. 2; 汽油; 8006-61-9; 77.22; 2500; 0.031. 3; 液化天然气; 8006-14-2; 22.98; 50; 0.46. 项目Q值∑; 0.522. 由上表可知项目Q值为0.522，即Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 1.3环境风险评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 根据前文分析，项目环境风险潜势为Ⅰ，因此可开展简单分析。 表1.3-1 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 2环境敏感点调查 项目涉及的风险物质主要为汽油、柴油、液化天然气，其属于易燃液体，主要通过泄漏、火灾爆炸产生次生污染物导致大气环境污染。经调查，环境保护目标一览表见下表。 表2-1 建设项目环境敏感特征表 类别; 环境敏感特征. 环 境 空 气; 厂址周边3km范围内. 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数. 1; 枧田; 东; 2600; 居住区; 100人. 2; 外庄; 东; 2300; 居住区; 20人. 3; 坑口; 东南; 2160; 居住区; 150人. 4; 金竹酒店; 东南; 2570; 居住区; 80人. 5; 金竹村; 东南; 2340; 居住区; 500人. 6; 婺源县思口中学; 东南; 2440; 学校; 400人. 7; 戴村; 东南; 2460; 居住区; 50人. 8; 下村; 东南; 570; 居住区; 500人. 9; 思口镇龙腾小学; 东南; 570; 学校; 80人. 10; 龙腾村; 南; 600; 居住区; 600人. 11; 思溪小学; 南; 2430; 学校; 80人. 12; 思溪村; 南; 2800; 居住区; 700人. 13; 大田段; 南; 2800; 居住区; 120人. 14; 满堂; 南; 460; 居住区; 30人. 15; 黄余源; 南; 2380; 居住区; 180人. 16; 麻榨坦; 西南; 2190; 居住区; 50人. 17; 查木桥; 西南; 2500; 居住区; 10人. 18; 河山坦村; 西南; 2820; 居住区; 240人. 19; 下郑坑; 西; 1690; 居住区; 70人. 20; 上郑坑; 西; 2520; 居住区; 10人. 21; 长滩村; 北; 1090; 居住区; 800人. 22; 上东山; 北; 1340; 居住区; 500人. 23; 思口镇长滩小学; 北; 1200; 学校; 80人. 23; 高坦; 北; 1200; 居住区; 25人. 25; 外姚; 北; 1900; 居住区; 20人. 26; 姚家; 东北; 2560; 居住区; 120人. 27; 沽坊; 北; 2360; 居住区; 150人. 厂址周边500m范围内人口数小计; 30人. 厂址周边3km范围内人口数小计; 5665人. / 管段周边200m范围内. 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数. /; /; /; /; /; /. 每公里管段人口数（最大）; /. 大气环境敏感程度E值; E2. 地表水; 受纳水体. 序号; 受纳水体名称; 排放点水域环境功能; 24h内流经范围/km. /; /; /; /. 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标. 序号; 敏感目标名称; 环境敏感特征; 水质目标; 与排放点距离/m. /; /; /; /; /. 地表水环境敏感程度E值; /. 地下水; 序号; 环境敏感区名称; 环境敏感特征; 水质目标; 包气带防污性能; 与下游厂界距离/m. 1; 龙腾村; G3; Ⅲ类; D1; 600. 2; 下村; G3; Ⅲ类; D1; 570. 地下水环境敏感程度E值; E2. 3环境风险识别 3.1物质危险性识别 项目设有2个30m3的汽油卧式储罐、1个50m3的汽油卧式储罐、2个50m3的柴油卧式储罐、1个60m3的液化天然气储罐，最大储存量为汽油77.22t、柴油为78.3t、液化天然气为22.98t。项目主要物料的危险特性、毒性情况统计，见下表。 表3.1-1 项目物料的危险特性、毒理性质情况统计 物质名称; 性状; 危险类别; 毒性指标（LD50); 闪点（℃）; 爆炸极（V%). 汽油; 无色或淡黄色，易挥发液体; 易燃液体; 67000mg/kg; -58—10; 1.3-6.0. 柴油; 棕色液体; 易燃液体; /; 不低于55; /. 液化天然气; 无色无臭液体; 易燃液体; /; /; 5~14. 3.2主要物料风险识别 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009），常用危险化学品按其理化危险分为15类。汽油和柴油属第6类“易燃液体”。其危险特性为： 1、汽油和柴油泄露与空气易形成爆炸性混合物； 2、遇明火、高热会引起燃烧爆炸； 表3.3-2 建设项目环境风险识别表 序号; 危险 单元; 风险源; 主要危险 物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 储罐区; 储油罐; 汽油、柴油; 泄漏、火灾、爆炸; 大气、地表水、地下水; 龙腾村和下村. 2; 加油区; 加油机; 汽油、柴油; 泄漏、火灾、爆炸; 大气、地表水、地下水; 龙腾村和下村. 3; 加气区; 储气罐和加气机; 液化天然气; 泄露、火灾、爆炸; 大气、地表水、地下水; 龙腾村和下村. 3.3生产过程危害因素及风险场所识别与分析 根据本站生产工艺和设备特点，按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，本站在生产经营过程中存在的危害因素及风险场所见下表3.3-3和3.3-4。 表3.3-3 危险、有害因素及风险场所分布汇总表 序号; 危险、有害因素; 风险场所; 事故后果; 危险程度. 1; 火灾、爆炸; 储罐区，加油区，加气区、卸车点，配电室等; 人员伤亡 财产损失; Ⅲ. 2; 电气火灾; 站内用电设备; 人员伤亡 财产损失; Ⅲ. 3; 压力容器、管道爆炸; 汽油、柴油、液化天然气储罐，管道等; 人员伤亡 财产损失; Ⅲ. 4; 中毒、窒息; 储罐区、加油区、加气区、卸车点; 人员伤亡; Ⅱ. 5; 触电伤害; 用电设备、设施、变配电室; 人员伤亡; Ⅱ. 6; 低温伤害; 储罐区、机泵房、加油区、卸车点; 人员伤亡; Ⅱ. 7; 机械伤害; 压缩机、烃泵等设备转动部分; 人员伤亡; Ⅱ. 表3.3-4 危险、有害因素分级表 级别; 危险程度; 可能导致的后果. Ⅰ; 安全的; 不会造成人员伤亡或系统损坏. Ⅱ; 临界的; 处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏或财产损失，但应予以排除或采取控制措施. Ⅲ; 危险的; 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施. Ⅳ; 灾难性的; 造成人员重大伤亡和系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范. 根据“风险调查”内容，项目涉及的危险物质为汽油、柴油、液化天然气，汽油和柴油分布于项目储罐区，液化天然气在加气区。危险源单元分布情况见图3.3.1。 本项目可能发生的事故主要有储罐及管线破损导致汽油、柴油、液化天然气渗漏，石油气、天然气与空气形成爆炸性混合气并达到爆炸极限时，遇到火源会发生火灾、爆炸事故。对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有： （1）储罐、管道破损导致汽油、柴油、液化天然气渗漏引起大气污染事故； （2）汽油、柴油、液化天然气泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。 危险单元 加油区 加气区 储罐区 图3.3.1 项目危险单元分布情况 可能发生的环境风险主要包括汽油、柴油、液化天然气泄漏及因泄漏发生火灾爆炸等产生的CO、SO2等伴生污染物对大气环境的影响。 建设项目环境风险简单分析内容表见下表。 表3.3-5 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 德州至上饶高速公路赣皖界至婺源段龙腾服务区加油站项目. 建设地点; （江西）省; （上饶）市; （婺源）县; 龙腾村. 地理坐标; 经度; 117度46分40.179秒; 纬度; 29度22分2.007秒. 主要危险物质及分布; 汽油、柴油、液化天然气，主要分布于储油区、加油区、加气区. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气环境风险影响：油品、液化天然气泄漏及火灾爆炸导致的伴生污染物CO排放等造成环境空气的污染。 地表水环境风险影响：因油品泄漏通过地表漫流污染地表水环境。 地下水环境风险影响：因油品泄漏通过土壤渗漏污染地下水环境。. 风险防范措施要求; 油品、液化天然气泄漏及火灾爆炸环境风险防范措施： 1、加油站的汽油罐和柴油罐（撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。加油站采用埋地、地下和半地下。LNG撬装设备的主箱体内设置拦蓄池，拦蓄池内的有效容积为LNG储罐的容量，且拦蓄池侧板高度为1.2米，LNG储罐外壁至拦蓄池侧板的净距为0.3米；拦蓄池的底板和侧板采用耐低温不锈钢材料，同时保证拦蓄池有足够的强度和刚度；LNG撬装设备的主箱体采取通风措施；箱体材料为金属材料，为不可燃材料。 2、当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 3、油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。 4、油罐的周围，应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m。及时清理受污染的土壤，受污染的弃土可交由有资质的部门处理。 5、油罐的人孔，应设操作井。 6、工程施工中为防止油罐渗漏对地下水的污染，在加油站规划中应考虑在储油罐周围设计检查孔或检查通道，为及时发现油罐渗漏提供条件。采用玻璃钢防腐技术对储油罐内外表面，储油罐外周检查通道、油罐区地面基础输油管线外表面做防腐防渗处理。在储油罐周围修建围堰，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 一旦油品发生意外渗漏，造成地下水污染，可紧急采取以下措施： 立即对储罐进行转移或对储罐内成品油转移，防止油品进一步渗漏；采取强排方式尽力抽取已污染的地下水，同时人工补给干净的水，使得受污染的地下水得到一定的稀释和净化；对已污染的区域做防渗墙或防渗帷幕进行堵塞或截流；利用现有技术手段，采用物理、化学和生物方法对已污染的地下水进行处理。 7、油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 8、油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 9、根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的规定，“每2台加油/气机配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油/气机不足2台按2台配置；LPG泵和LNG泵、压缩机操作间（棚），应按建筑面积每50㎡配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器。”每2具灭火器存放于1个灭火器箱内，根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注"灭火器箱"字样。灭火器材配置均如下： 4台加油机共配置8具5kg手提式干粉灭火器。 油罐区设1台35kg推车式干粉灭火器。 LNG全撬装设备分别配置8具5kg手提式干粉灭火器和2台35kg推车式干粉灭火器； 配电间配置2具7kg手提式二氧化碳灭火器灭火器；建筑物共配置20具5kg手提式干粉灭火器； 站内设置2m³消防沙和5块灭火毯。 10、防爆：加油站按甲类危险场所进行防爆设计，电气设备和仪表均选用防爆型，灯具也应选防爆灯具，加强管理，严禁区内有明火出现。 11、防雷：项目应进行严格的防雷和防静电设计，以避雷带和避雷针相结合防范直击雷，在各级配电母线上设置感应雷避雷器来防范感应雷。 12、加油站的埋地油罐应符合《钢制焊接常压容器》（JB/T4735）的有关规定要求；应设密闭式量油装置；应设带有高液位报警功能的液位计。 13、加油机不得设在室内，宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min。 14、加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材；应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 15、油罐通气管的设置，尚应符合下列规定： ①汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置。 ②管口应高出地面4m及以上。 ③沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m 及以上。 ④当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m。 ⑤通气管管口应安装阻火器。 16、项目设置一围堰用于容纳泄漏的油品，泄漏油品可回收，围堰容积为150m³，足够容纳泄漏的油品。 17、为了从根本上保证公路运输过程中油品的运输安全，严格按照《危险化学品安全管理条例》规定，运输时必须遵照《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）执行。 18、加强管理，控制消除引燃能源： ①明火管制。加油站内禁止明火，需动火作业时必须得到站长或安全负责人的批准，并采取必要的安全防范措施后才能进行；站内禁止吸烟，禁止使用打火机等。 ②防止摩擦和撞击。加油站内禁止使用易产生火花的工具和易产生火花的作业，如抛掷或拖拉金属器件、使用非防爆的工具等。 ③防止电气火花。加油站内的电气设备应根据不同的危险区域采用防爆型、增安型设备；禁止使用手机、传呼等非防爆的移动通讯工具；定期检查、检测电气设备，防止短路、漏电等情况的发生。 在加气区域共设置可燃气体探测器5台，分别布置在卸车点1台、橇内应自带4台（2台加气机处各1台、潜液泵及储罐区各1台）。站内其他区域设置2台手持式可燃气体探测器。可燃气体报警控制器设置在办公室（应24小时有人值守），报警控制器接收现场可燃气体探测器信号，同时将信号通过串口服务器上传至生产监控操作站，实时显示各探头浓度数值，监测天然气的泄漏情况；另外可燃气体报警控制器将一、二级报警信号上传至LNG单元控制器，通过LNG单元控制器实现站内加气设备的紧急停车，切断所有工艺设备电源。当橇内可燃气体探测器监测到可燃气体泄漏，可燃气体一级报警时，立即由LNG单元控制器联锁橇内轴流风机启动。 19、采取安全标志对策措施： ①在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上。 ②站区内外设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。 ③加油区、控制室内张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。. 4环境风险分析 4.1地表水环境风险分析 泄漏或渗漏的成品油、液化天然气一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐步形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4-C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 4.2地下水环境风险分析 储油罐和输油管线的泄漏和渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并且具有较强的致畸致癌，根本无法饮用。又由于这种渗透必然穿过较厚的土壤层，使土壤层吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 本项目采用环氧煤沥青特加强防腐绝缘防渗技术，同时应对储油罐内外表面、防护堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表层均做了防腐防渗处理，因此对地下水不会造成影响。 4.3大气环境风险分析 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，并且采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现发现储油罐渗漏，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔进非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 5环境风险防范措施 5.1风险防范技术措施 油品、液化天然气泄漏及火灾爆炸环境风险防范措施： 1、加油站的汽油罐和柴油罐（撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。加油站采用埋地、地下和半地下。LNG撬装设备的主箱体内设置拦蓄池，拦蓄池内的有效容积为LNG储罐的容量，且拦蓄池侧板高度为1.2米，LNG储罐外壁至拦蓄池侧板的净距为0.3米；拦蓄池的底板和侧板采用耐低温不锈钢材料，同时保证拦蓄池有足够的强度和刚度；LNG撬装设备的主箱体采取通风措施；箱体材料为金属材料，为不可燃材料。 2、当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 3、油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。 4、油罐的周围，应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m。及时清理受污染的土壤，受污染的弃土可交由有资质的部门处理。 5、油罐的人孔，应设操作井。 6、工程施工中为防止油罐渗漏对地下水的污染，在加油站规划中应考虑在储油罐周围设计检查孔或检查通道，为及时发现油罐渗漏提供条件。采用玻璃钢防腐技术对储油罐内外表面，储油罐外周检查通道、油罐区地面基础输油管线外表面做防腐防渗处理。在储油罐周围修建围堰，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 一旦油品发生意外渗漏，造成地下水污染，可紧急采取以下措施： 立即对储罐进行转移或对储罐内成品油转移，防止油品进一步渗漏；采取强排方式尽力抽取已污染的地下水，同时人工补给干净的水，使得受污染的地下水得到一定的稀释和净化；对已污染的区域做防渗墙或防渗帷幕进行堵塞或截流；利用现有技术手段，采用物理、化学和生物方法对已污染的地下水进行处理。 7、油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 8、油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 9、根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的规定，“每2台加油/气机配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油/气机不足2台按2台配置；LPG泵和LNG泵、压缩机操作间（棚），应按建筑面积每50㎡配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器。”每2具灭火器存放于1个灭火器箱内，根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注"灭火器箱"字样。灭火器材配置均如下： 4台加油机共配置8具5kg手提式干粉灭火器。 油罐区设1台35kg推车式干粉灭火器。 LNG全撬装设备分别配置8具5kg手提式干粉灭火器和2台35kg推车式干粉灭火器； 配电间配置2具7kg手提式二氧化碳灭火器灭火器；建筑物共配置20具5kg手提式干粉灭火器； 站内设置2m³消防沙和5块灭火毯。 10、防爆：加油站按甲类危险场所进行防爆设计，电气设备和仪表均选用防爆型，灯具也应选防爆灯具，加强管理，严禁区内有明火出现。 11、防雷：项目应进行严格的防雷和防静电设计，以避雷带和避雷针相结合防范直击雷，在各级配电母线上设置感应雷避雷器来防范感应雷。 12、加油站的埋地油罐应符合《钢制焊接常压容器》（JB/T4735）的有关规定要求；应设密闭式量油装置；应设带有高液位报警功能的液位计。 13、加油机不得设在室内，宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min。 14、加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材；应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 15、油罐通气管的设置，尚应符合下列规定： ①汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置。 ②管口应高出地面4m及以上。 ③沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m 及以上。 ④当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m。 ⑤通气管管口应安装阻火器。 16、项目设置一围堰用于容纳泄漏的油品，泄漏油品可回收，围堰容积为150m³，足够容纳泄漏的油品。 17、为了从根本上保证公路运输过程中油品的运输安全，严格按照《危险化学品安全管理条例》规定，运输时必须遵照《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）执行。 18、加强管理，控制消除引燃能源： ①明火管制。加油站内禁止明火，需动火作业时必须得到站长或安全负责人的批准，并采取必要的安全防范措施后才能进行；站内禁止吸烟，禁止使用打火机等。 ②防止摩擦和撞击。加油站内禁止使用易产生火花的工具和易产生火花的作业，如抛掷或拖拉金属器件、使用非防爆的工具等。 ③防止电气火花。加油站内的电气设备应根据不同的危险区域采用防爆型、增安型设备；禁止使用手机、传呼等非防爆的移动通讯工具；定期检查、检测电气设备，防止短路、漏电等情况的发生。 在加气区域共设置可燃气体探测器5台，分别布置在卸车点1台、橇内应自带4台（2台加气机处各1台、潜液泵及储罐区各1台）。站内其他区域设置2台手持式可燃气体探测器。可燃气体报警控制器设置在办公室（应24小时有人值守），报警控制器接收现场可燃气体探测器信号，同时将信号通过串口服务器上传至生产监控操作站，实时显示各探头浓度数值，监测天然气的泄漏情况；另外可燃气体报警控制器将一、二级报警信号上传至LNG单元控制器，通过LNG单元控制器实现站内加气设备的紧急停车，切断所有工艺设备电源。当橇内可燃气体探测器监测到可燃气体泄漏，可燃气体一级报警时，立即由LNG单元控制器联锁橇内轴流风机启动。 19、采取安全标志对策措施： ①在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上。 ②站区内外设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。 ③加油区、控制室内张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。 ## 5.2环境风险应急措施 本项目如发生事故，造成环境风险较大的危险品为汽油、柴油、液化天然气及其所引起的泄露、火灾爆炸风险，主要现场应急处置方法如下： 1、火灾应急基本程序 立即停止作业，迅速切断电源，关闭相关阀门。如有加油（气）、卸油（液化天然气）的车辆，推出车辆至安全区域。用灭火器在上风向进行灭火。用双手将石棉被两折握住四角，迅速跑至火源附近，放开外层两角，将石棉被盖于起火部位，并将四周捂严，直至火焰窒熄。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，由近至远，由小到大，逐步扩大战果，直至将火焰全部压灭。抢救人员、物资。根据总指挥的命令和现场情况做好其它抢险工作。 2、跑冒漏油应急基本程序 （1）当向贮存罐卸油时发生跑、冒油，及时关闭油罐车卸油阀门，切断电源，停止营业。 （2）推出站内车辆，准备消防器材。 （3）对于现场由于加油、卸油已跑、冒的油品应用棉纱、毛巾等进行必要的回收，禁止用铁、塑料等易产生静电火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留面，待充分吸收后将沙土清除干净。 （4）检查所有井口是否有残油，若是有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。 3、油罐车、火灾的扑救方法 （1）油罐、汽车在站区着火时，应首先迅速驶离油品作业现场，再进行扑救。 （2）如果在油罐、罐口着火时，可首先用灭火毯、湿棉衣或者湿麻袋等将油罐口盖严，使起火窒息而灭，也可使用随车携带的灭火器对准油罐口将油火扑灭。 4、车辆火灾扑救方法 （1）因车辆电器短路或其它原因引起火灾时，应立即将车开出站外，然后用灭火器材进行扑救。来不及开出站时，应立即用灭火器材进行扑救。 （2）如果车辆油箱口着火，可用灭火毯或其它覆盖物将油箱口堵严，窒息灭火。 （3）如果摩托托车发动机着火时，应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上，然后再用灭火器材扑救。 5、电器火灾的扑救： 发生电器火灾，应首先切断电源，然后用干粉灭火器或二氧化碳灭火器扑灭。电器火灾严禁用泡沫灭火器或水(包括湿棉被)等进行灭火。当无法切断电源时，灭火者应身着耐火绝缘鞋、服装，防止身体直接接触电源附近金属、电线、地面、墙柱等，以免触电。然后，用干粉灭火器直接向闸门、开关、电线或电动机上的火源喷射灭火剂灭火。创造条件，尽快切断电源，然后全面灭火。 6、燃烧爆炸的火灾扑救： 加油发生油蒸气燃烧或爆炸时： （1）立即停止加油，包裹住油罐通气管道，操作井、加油机，切断电源、清理疏通站内或站外消防道路。 （2）向消防机关和上级主管部门报警。 （3）指挥组织加油的车辆迅速驶离加油站，并派人在交叉路口等待和引导消防车。 （4）立即利用现有器材扑灭油火，同时转移地面上的油桶等小型贮油容器，最大限度减少火灾损失。 （5）配合消防队按预定方案投入灭火战斗。 7、成品油泄漏的主要应急处置方法如下： （1）泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。 （2）防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自给过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 （3）急救措施 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 油品中毒事故应急 （1）汽油为麻醉性毒品。汽油急性吸入中毒后，应迅速脱离有毒环境，移至新鲜空气处，送医院抢救。（2）被汽油污染的皮肤用肥皂水清洗干净。（3）呼吸困难者，可给予“鼻管给氧”或“密闭口罩输氧”。（4）口服中毒者，可给予饮用牛奶或温开水洗胃，并灌肠。但应注意保护肝脏和肾脏。（5）预防措施：当汽油蒸气大量泄漏时，应加强通风。尽量避免皮肤直接接触汽油。作业时，应戴耐油防护手套。患有神经系统疾病、内分泌疾病、心血管病、结核病和肝实质性病变等的人，一般不宜从事接触汽油的工作，妇女妊娠及哺乳期亦应暂时脱离接触。 5.3给排水方面安全应对措施 加油站的排水应符合下列规定： （1）站内地面雨水可散流排出站外。或采用明沟排到站外，但应在排出围墙之前，设置水封装置； （2）加油站的排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设置水封井。水封井的水封高度不应小于0.25m，水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m； （3）加油站不应采用暗沟排水； （4）排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定。 6环境风险应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行）》（环发[2015]4号），本项目应制定合理、可靠的环境风险应急预案。 1、应急计划区 项目的危险目标主要为油罐区、加气区和加油区；主要环境保护目标为龙腾村和下村等。 2、应急机构 （1）机构组成 当加油站发生各类事故时，加油站成立事故应急指挥部，指挥部下设应急处置组、后勤保障组两个应急专业小组。 （2）机构职责与人员分工 总指挥：由站长担任，其职责是：宣布启动本预案和应急处置结束；指挥各员工按预案分工展开应急处置；必要时向有关单位发出救援请求；向当地政府及安全、环保监管部门及报告事故情况，必要时对外发布事故信息；组织事故调查，对应急救援工作进行总结；组织恢复正常经营。 应急处置组：由两名加油工组成。应急处置组职责：对出现问题的设备设施进行维修等紧急处理，避免成品油等继续泄漏。对初期的火灾利用灭火器等进行灭火。协助司机将出现问题的槽车及时开至安全区域。事故得到控制后组织对事故现场的污水、废物等进行安全处置。 后勤保障组：由两名加油工组成，组长为计量员。后勤保障组职责：做好事故时的信息沟通。掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治。做好事故时各类物资保障。做好社会救援力量的引导。做好本站应急车辆的安排。做好事故善后相关工作。 3、应急程序 当企业发生环境事故或紧急情况后，事故的当事人或发现人采取应急措施防止事故扩大并立即向指挥领导小组报告。指挥领导小组指挥专业救援队伍对环境事故或紧急情况按本单位应急措施进行处理。 在事故现场的救援中，由现场指挥部集中统一指挥，灾情和救援活动情况由指挥部各向指挥领导小组报告。如事故影响较大，本单位抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，则由指挥领导小组向安监局和环保局报警，接到报警后，按规定启动应急预案。 企业所使用的化学品等在运输过程中发生灾害事故时，应按就近救援的原则，先由运输人员自救，同时请示事故所在地的社会救援部门组织救援，并同时向单位报告，由企业应急组织进一步协调处理。 4、预防与预警 （1）对危险源的安全管理 加油站汽油、柴油等储存虽然没有构成重大危险源，但仍存在发生火灾爆炸的风险。 加油站制定了日常安全检查制度，站长对加油站各设施设备进行不定时地安全检查，专职安全员每工作日进行安全巡查，各班组兼职安全员每班进行巡查。各级人员检查如发现问题，及时向站长汇报，积极采取措施进行整改。 同时，加油站对所有员工进行经常性的安全培训，以提高员工的安全经营的基础知识和安全意识。 加油站严格按规范要求，配备了灭火器等消防器材，并由安全员管理。加油站在不同岗位，设置了醒目的安全警示标志，并由员工工随时提醒来加油的司机朋友注意安全行驶，杜绝烟火。 （1）预警行动 当加油工或其他人员发现汽油等泄漏时或有大量油气挥发时，及时向站长和安全员报告，站长立即带领安全员携带防爆工具对相关设备设施进行检查，并通知在岗人员要立即做好应急准备。 （2）信息报告与处置 ①信息报告与通知 站内：事故发现的第一人应立即大声呼喊，以通知当时在岗的所有加油站员工。如站长或安全员处于事故现场较远位置或不在站内，要及时拨打其手机，报告事故情况。 求助：如事故靠加油站自身力量得不到控制时，由后勤保障组向消防支队、急救中心等社会救援力量报警求助，报警求助内容要简要、清晰，应包括：企业名称、企业详细地理位置、发生的事故类型(火灾爆炸、油品泄漏等)、事故可能涉及到的危险物质及数量、人员伤亡情况等。 ②信息上报 事故发生后，由站长及时向地方政府和吉安市安全生产监督管理局、环保局等单位报告事故情况，报告采用书面形式，传真报送。情况紧急时，可先电话报告，随后补报书面报告。事故报告时间：事故发生1小时内。 事故报告内容：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。 ③信息传递：事故发生后，由后勤保障组及时向总部及周边其他单位进行事故通报，以便其采取相应的应急处置措施。 5、应急响应 （1）响应分级 根据事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，加油站对可能发生的油品生产安全事件实行三级应急响应;现场级(III级)、油站级(II级)、扩大级(I级)。 三级响应：加油站发生小量汽油泄漏，尚未形成火灾，且对周边区域的安全不构成影响，能被事故发现者或一个班组人员利用现场可利用的应急资源(堵漏)进行紧急处理和控制事故发展。 二级响应：当发生较大量的汽油泄漏或泄漏发生一.段时间，可燃蒸汽扩散，储罐区、加油区或卸油区可能形成火灾爆炸或发生初期火灾事故，当班人员不能有效控制事故发展趋势，需要加油站全体员工投入应急救援的紧急情况。 一级响应：当加油站由于一般事故没有得到有效控制而引发更加严重的火灾爆炸事故或突发大的火灾爆炸事故等重大事故时，加油站启动一级事故应急响应。重大事故在进行一级响应后，在进行自救的同时，及时向当地政府和社会救援力量求助，在政府启动相应事故应急救援预案后，积极配合政府和社会救援力量做好应急救援工作。 （2）响应程序 ①报警 本加油站在发生各类事故时，最早发现者应立即向站长或安全员报告。 ②启动预案 接到事故报告后，站长立即宣布启动事故应急预案，成立事故应急指挥部，指令所有员工按预案组成事故应急处置组、后勤保障组立即展开应急处置。 ③应急处置 应急处置组：应急处置组按各类事故预定处置程序和方案，展开灭火或防止汽油等继续泄漏的应急处置。如有受伤人员，应急处置组将受伤人员抬至安全区域，交后勤保障组进行救护。如是汽油等槽车泄漏或起火，应协助司机在进行初步处置后，将车辆开至安全区域内。 后勤保障组：对受伤人员现场进行简单救护，及时联系附近医务人员和救护医院，护送转移伤员。紧急协调事故应急物资。按总指挥的指令，向消防队等社会救援力量报警请求救援。外来应急救援力量到达时，到路口引导救援力量。 （3）应急结束 （4）泄漏得到有效控制，泄漏的汽油等得到妥善处理不再挥发蒸气，起火被彻底扑灭，没有发生次生或衍生事故的条件时，由总指挥宣布应急处置工作结束。 应急工作结束后，由后勤保障组对应急工作进行简要总结，核实与先前上报的事故情况是否相符，如有变动应由总指挥及时向上级部门补报事故情况。 6、信息发布 必要时，本着实事求是的原则，事故后由站长向社会媒体发布事故相关信息。 7、后期处置 （1）由应急处置组对事故现场进行彻底清理，对于事故中产生的消防污水进行统一收集，联系污水处理场用槽车运走进行处理。 （2）对于处理泄漏的汽油、柴油所产生的废棉纱等物品，由应急处置组收集到一起，运到安全区域或场所进行焚烧。 （3）对于在事故的损坏的设备，由后勤保障组及时请专业人员进行维修，维修时注意施工作业时的安全，防止发生窒息、火灾爆炸事故。 （4）事故现场得到彻底清理和经营设备设施得到维修后，总指挥安排恢复营业。 （5）对于在事故中受伤的人员，后勤保障组要妥善安排好后续医治和陪护工作。 （6）事故应急管理办公室对事故应急处置工作进行全面总结，对加油站现有的应急资源如配备的应急器材和员工的应急能力进行评估，提出整改建议，必要时对预案进行修订。 8、保障措施 （1）通信与信息保障 加油站设有固定电话1部，均可以直接拨打外线，可快速实现内外部事故信息的传递。加油站全员员工全部配备手机，手机保证24小时开机，保证随时通讯畅通。 应急队伍保障由于加油站员工少，没有专业应急救援队伍，事故时由在岗的员工进行不同的分工，组成事故应急处置组和后勤保障组，以保证对事故进行有效应急处置。 （2）应急物资保障 加油站配备灭火器等应急物资，各应急物资在不同岗位固定位置存放，严禁私自挪动或挪作他用，每天班组交接班时将应急物资的完好情况做为一项重要的内容进行交接。所有应急物资由安全员登记建档，并定期进行检查其完好情况，发现问题及时进行处理，确保器材完好。 9、培训与演练 （1）培训 由应急管理办公室制定年度安全培训计划，按计划对全体员工每月进行一次安全培训，包括加油站安全基础知识、自救互救知识、应急器材的正确使用与保管、预案中应急处置程序、应急处置措施等内容。 （2）演练 ①演练类型 功能演练：针对某些应急器材的使用的演练；综合演练：模拟事故应急处置的演练。 ②演练计划：由应急管理办公室制定年度事故应急演练计划。 ③演练组织者：站长。 ④演练频次：每年至少组织综合演练一至二次，功能演练每季度至少一次。 ⑤演练参加人员：每次演练全体员工均参加。 7环境风险评价小结 本项目加油站为非重大危险源，项目最大可信事故为汽油、柴油、液化天然气泄漏进而导致火灾爆炸事故，将对周围环境造成一定的影响，影响范围内没有环境保护目标，企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。 由此可见，在发生事故后企业在落实上述风险防范措施的情况下，其风险水平是可以接受的。企业应根据相关法规要求设置较完善的风险防范措施，并建立相应的事故应急预案。 - 环保设备和投资估算 本项目投资额为800万元，其中环保投资20万元，占总投资的2.5%，具体见下表。 表4-18 环保投资估算表 序号; 内容; 环保措施; 投资估算(万元). 1; 废水治理; 隔油沉淀池、化粪池; 3. 2; 废气治理; 油气回收系统; 8. 3; 固废治理; 危废暂存间，面积5m²；生活垃圾收集; 4. 4; 噪声治理; 隔声、减振、绿化、围墙; 2. 5; 防渗; 厂区分区防渗; 3. 合 计; 20. - 排污口规范化设置 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒和危险废物等必须按照国家和江西省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （3）环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-19，环境保护图形符号见表4-20。 表4-19 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-20 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加油区、储罐区 | 非甲烷总烃 | 油气回收装置 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） |
|  | 加气区 | 非甲烷总烃 | BOG气体回收装置 |  |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | COD、BOD5、 SS、NH3-N | 化粪池 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准用于周边林地灌溉 |
|  | 地面清洗废水 | COD、SS、石油类 | 隔油沉淀池 |  |
| 声环境 | 机械噪声、车辆交通噪声 | 噪声 | 隔声降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)达到2、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废油泥委托有资质单位处理；生活垃圾统一收集后，由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 结合项目水文地质，建议建设单位在储罐区布设地下水环境影响跟踪监测井，以作为日常地下水监控及风险应急状态的地下水监控井。同时做好分区防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 油品、液化天然气泄漏及火灾爆炸环境风险防范措施： 1、加油站的汽油罐和柴油罐（撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。加油站采用埋地、地下和半地下。LNG撬装设备的主箱体内设置拦蓄池，拦蓄池内的有效容积为LNG储罐的容量，且拦蓄池侧板高度为1.2米，LNG储罐外壁至拦蓄池侧板的净距为0.3米；拦蓄池的底板和侧板采用耐低温不锈钢材料，同时保证拦蓄池有足够的强度和刚度；LNG撬装设备的主箱体采取通风措施；箱体材料为金属材料，为不可燃材料。 2、当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 3、油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。 4、油罐的周围，应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m。及时清理受污染的土壤，受污染的弃土可交由有资质的部门处理。 5、油罐的人孔，应设操作井。 6、工程施工中为防止油罐渗漏对地下水的污染，在加油站规划中应考虑在储油罐周围设计检查孔或检查通道，为及时发现油罐渗漏提供条件。采用玻璃钢防腐技术对储油罐内外表面，储油罐外周检查通道、油罐区地面基础输油管线外表面做防腐防渗处理。在储油罐周围修建围堰，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 一旦油品发生意外渗漏，造成地下水污染，可紧急采取以下措施： 立即对储罐进行转移或对储罐内成品油转移，防止油品进一步渗漏；采取强排方式尽力抽取已污染的地下水，同时人工补给干净的水，使得受污染的地下水得到一定的稀释和净化；对已污染的区域做防渗墙或防渗帷幕进行堵塞或截流；利用现有技术手段，采用物理、化学和生物方法对已污染的地下水进行处理。 7、油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 8、油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 9、根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的规定，“每2台加油/气机配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油/气机不足2台按2台配置；LPG泵和LNG泵、压缩机操作间（棚），应按建筑面积每50㎡配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器。”每2具灭火器存放于1个灭火器箱内，根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注"灭火器箱"字样。灭火器材配置均如下： 4台加油机共配置8具5kg手提式干粉灭火器。 油罐区设1台35kg推车式干粉灭火器。 LNG全撬装设备分别配置8具5kg手提式干粉灭火器和2台35kg推车式干粉灭火器； 配电间配置2具7kg手提式二氧化碳灭火器灭火器；建筑物共配置20具5kg手提式干粉灭火器； 站内设置2m³消防沙和5块灭火毯。 10、防爆：加油站按甲类危险场所进行防爆设计，电气设备和仪表均选用防爆型，灯具也应选防爆灯具，加强管理，严禁区内有明火出现。 11、防雷：项目应进行严格的防雷和防静电设计，以避雷带和避雷针相结合防范直击雷，在各级配电母线上设置感应雷避雷器来防范感应雷。 12、加油站的埋地油罐应符合《钢制焊接常压容器》（JB/T4735）的有关规定要求；应设密闭式量油装置；应设带有高液位报警功能的液位计。 13、加油机不得设在室内，宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min。 14、加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材；应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 15、油罐通气管的设置，尚应符合下列规定： ①汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置。 ②管口应高出地面4m及以上。 ③沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m 及以上。 ④当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m。 ⑤通气管管口应安装阻火器。 16、项目设置一围堰用于容纳泄漏的油品，泄漏油品可回收，围堰容积为150m³，足够容纳泄漏的油品。 17、为了从根本上保证公路运输过程中油品的运输安全，严格按照《危险化学品安全管理条例》规定，运输时必须遵照《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）执行。 18、加强管理，控制消除引燃能源： ①明火管制。加油站内禁止明火，需动火作业时必须得到站长或安全负责人的批准，并采取必要的安全防范措施后才能进行；站内禁止吸烟，禁止使用打火机等。 ②防止摩擦和撞击。加油站内禁止使用易产生火花的工具和易产生火花的作业，如抛掷或拖拉金属器件、使用非防爆的工具等。 ③防止电气火花。加油站内的电气设备应根据不同的危险区域采用防爆型、增安型设备；禁止使用手机、传呼等非防爆的移动通讯工具；定期检查、检测电气设备，防止短路、漏电等情况的发生。 在加气区域共设置可燃气体探测器5台，分别布置在卸车点1台、橇内应自带4台（2台加气机处各1台、潜液泵及储罐区各1台）。站内其他区域设置2台手持式可燃气体探测器。可燃气体报警控制器设置在办公室（应24小时有人值守），报警控制器接收现场可燃气体探测器信号，同时将信号通过串口服务器上传至生产监控操作站，实时显示各探头浓度数值，监测天然气的泄漏情况；另外可燃气体报警控制器将一、二级报警信号上传至LNG单元控制器，通过LNG单元控制器实现站内加气设备的紧急停车，切断所有工艺设备电源。当橇内可燃气体探测器监测到可燃气体泄漏，可燃气体一级报警时，立即由LNG单元控制器联锁橇内轴流风机启动。 19、采取安全标志对策措施： ①在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上。 ②站区内外设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。 ③加油区、控制室内张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行登记管理。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后， 建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和江西省的产业政策。项目严格执行环保“三同时”制度，落实各项污染防治措施，努力实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。在采取各项环保措施后，其污染物排放可以满足达标排放的要求，其带来的环境影响将在可接受的范围内，本项目对周围环境将不会产生明显影响，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。 注：上述评价结论是在建设单位确定建设内容和规模的基础上得出的，项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的原料、产品，或改变生产工艺导致污染源性质和数量变化，则应按要求向上饶市婺源生态环境局进行申报，并按上饶市婺源生态环境局的污染控制目标采取相应的污染治理措施。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.717t/a | / | 0.717t/a | +0.717t/a |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0 |
| 危险废物 | 废油泥 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 隔油沉淀池浮油 | / | / | / | 0.025t/a | / | 0.025t/a | +0.025t/a |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 4.02t/a | / | 4.02t/a | +4.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①