# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 婺源县城北新区供水管网及配套基础设施建设--武口水厂扩建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-361130-04-01-734086 |  |  |
| 建设单位联系人 | 金明 | 联系方式 | 18370016873 |
| 建设地点 | 江西省上饶市婺源县武口水厂现有厂区 |  |  |
| 地理坐标 | E117°51'32.477"，N29°17'56.951" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610 自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 94自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 婺源县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 婺发改字[2022]74号 |
| 总投资（万元） | 1906.93 | 环保投资（万元） | 1906.93 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 24600 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专题评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放的废气不含以上污染物; 不开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水经预处理达标后排入河东工业园污水处理厂，属于间接排放; 不开展. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质储存未超过临界量; 不开展. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不开展. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不开展. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 根据《婺源县人民政府关于印发婺源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（婺府发[2021]1号）中“第四章 加强水利设施建设 第一节 提升水安全保障能力 实施城市饮用水水源地保护、城市抗旱应急及备用水源配置与农村饮水安全提质增效等工程建设，提高应对供水安全突发事件处理能力。积极推进规模化集中供水工程建设，延伸集中供水管网，提高农村自来水普及率，实行城乡一体化联网供水，确保农村人口饮水安全。加强农村水系综合治理，推进饶河源水生态修复与治理，提升各村庄生活污水收集处理能力。” 项目属于规模化集中供水工程建设，符合规划要求。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 1、产业政策相符性分析 本项目生产属于自来水生产和供应业，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目属于“二十二、城镇基础设施 7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”，为“鼓励类”项目，不属于限制类和淘汰类项目。 因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 ### 2、项目用地可行性分析 根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98号），本项目均不属于其中项目。根据项目用地土地证，用地类型为“公共设施用地”。 因此，项目用地符合区域土地利用规划要求。 ### 3、项目与“三线一单”相容性分析 根据2016年10月27日发布《关于改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ### （1）生态保护红线相容性分析 根据2018年7月《江西省人民政府关于发布江西省生态保护红线的通知》（赣府发〔2018〕21号），全省生态保护红线划定面积为46876平方公里，占全省国土面积的28.06%，按照生态保护红线的主导生态功能，分为水源涵养、生物多样性维护和水土保持3大类共16个片区。 江西省生态保护红线基本格局为“一湖五河三屏”。“一湖”为鄱阳湖，主要生态功能是生物多样性维护；“五河”指赣、抚、信、饶、修五河源头区及重要水域，主要生态功能是水源涵养；“三屏”为赣东—赣东北山地森林生态屏障、赣西—赣西北山地森林生态屏障、赣南山地森林生态屏障，主要生态功能是生物多样性维护和水源涵养。 在生态保护红线16个片区中，以水源涵养为主导生态功能的生态保护红线有8个片区，主要位于重要水源涵养区域或丘陵山区，包括赣江上游流域、赣江中下游流域、抚河流域、信江流域、饶河流域、湘江流域、直入长江流域的水源涵养生态保护红线和修河流域水源涵养与生物多样性维护生态保护红线。以生物多样性维护为主导生态功能的生态保护红线有7个片区，主要位于省内周边山区、丘陵山区和鄱阳湖区，包括怀玉山、武夷山脉、南岭山地、罗霄山脉、九岭山生物多样性维护与水源涵养生态保护红线，幕阜山生物多样性维护生态保护红线，鄱阳湖区生物多样性维护与洪水调蓄生态保护红线。以水土保持为主导生态功能的生态保护红线有1个片区，主要位于赣中低山丘陵和赣南山地，包括雩山水土保持与生物多样性维护生态保护红线。 经对比，项目用地不涉及婺源县生态红线管控区。 ### （2）环境质量底线相容性分析 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。根据调查，区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。 项目产生的废气污染物量较少，为无组织排放；项目生产废水经絮凝沉淀池处理后，上清液回用，脱泥污水与经化粪池处理的生活污水合并经生化处理达标后排入星江；项目产生的固体废物可全部妥善处理，不直接排入外环境；项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状，不会对当地环境质量底线造成冲击。 ### （3）资源利用上线相容性分析 项目用电区域城镇电网供水供电系统，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的电力等资源不会突破区域的资源利用上线。 综上所述，项目符合区域用地规划，周边环境质量现状良好，建成后对环境影响较小，选址合理可行。 ### （4）环境负面准入清单 项目位于江西省上饶市婺源县武口水厂现有厂区，根据江西省发展和改革委员会关于印发《江西省第二批国家重点生态功能区产业准入负面清单》的通知（赣发改规划[2017]448号）和《江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单》的通知（赣发改规划[2018]112号），本项目不在该文件的负面清单内，因此，符合相关规划和要求。 综上所述，项目建设符合区域“三线一单”的管理要求。 ### 4、与《上饶市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 通过对照《上饶市人民政府印发<上饶市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（饶府发[2020]13号），本项目位于上饶市生态环境重点管控单元中“紫阳镇2（婺源工业园以外区域）（环境管控单元编码：ZH36113020003）”内，本项目与《关于发布上饶市“三线一单”各管控单元生态环境在准入清单的通知》（饶环字[2021]2号）相符性分析见下表： 表1-2 项目与上饶市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元名称; 文件要求; 项目情况; 相符性. 江西省上饶市婺源县重点管控单元3（编码ZH36113020003）：紫阳镇2（婺源工业园以外区域）; 空间布局约束; 禁止新建化工、冶炼等高能耗、高排放项目。; 项目属于民生工程，不属于高能耗、高排放项目，不属于化工项目，项目符合婺源县规划要求。; 符合. 乐安河5公里范围内不再新布局有重化工业定位的工业园区。. 区内现有工业企业，污染物排放只降不增。. 鼓励区内现有工业企业分批搬迁入园；其中，不符合规划的现有工业企业限期退出或关停。. 污染物排放管控; 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目重点重金属污染物排放减量置换或等量替换。; 本项目不涉及重点重金属污染物，项目周边水环境达标。本项目污染物排放达到《污水综合排放标准》一级限值要求。; 符合. 若上一年度水环境质量不达标，相关污染物进行2倍削减替代。. 新建各类建设项目，棋牌房污染物应达到相应行业排放限值、《大气污染物综合排放标准》二级、《污水综合排放标准》一级、《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B等排放限值或集中污水处理厂纳管限值要求。. 综上，项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1、项目概况 （1）项目名称：婺源县城北新区供水管网及配套基础设施建设--武口水厂扩建工程。 （2）建设单位：婺源县城市建设投资发展有限公司。 （3）建设地点：江西省上饶市婺源县武口水厂现有厂区。项目总占地面积为24600m2。 （4）建设性质：扩建。 （5）投资金额：总投资1906.93万元。 （6）建设内容：2万吨/日絮凝沉淀池1座、2万吨/日气水反冲洗滤池1座、送水泵房内增设2万吨/日水泵机组及改造1台水泵机组、高低压配电设备改造、水处理及消毒设备改造、配套连接管网等（不含厂外管网）。 （7）生产规模：供水能力由4万吨/日扩建至6万吨/日。 ### 2、项目组成情况 2万吨/日絮凝沉淀池1座、2万吨/日气水反冲洗滤池1座、送水泵房内增设2万吨/日水泵机组及改造1台水泵机组、高低压配电设备改造、水处理及消毒设备改造、配套连接管网等（不含厂外管网）。 项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 项目组成; 项目建设情况; 备注. 主体工程; 絮凝沉淀池; 2万吨/日; 新增1座。82.75m*10.15m*4.10m; 日供水2万吨. 气水反冲洗滤池; 新增1座。27.2m*7.65m*3.7m。滤料为均质石英砂。. 水泵机组; 位于送水泵房内，新增2台，改造1台. 高低压配电设施; 改造. 水处理及消毒设备; 改造. 配套连接管网; 新增. 清水池; 依托现有. 污泥浓缩池; 依托现有. 折板反应平流沉淀池（絮凝沉淀池）; 4万吨/日; 2组。82.75m*23.90m*4.10m; 现有，日供水4万吨. 双阀滤池; 2组，过滤面积30m3. 清水池; 6000m3，分两格. 送水泵房; 4台水泵。24m*8m*9m. 沉淀池; 2格。24m*6m*3.6m。. 加药间; 加矾间110m2。加氯间80m2。. 污泥浓缩池; 1座。1.3m*1.5m*1.4m. 配套管网; /. 储运工程; 加药间; 于加药间内设存储室（20m2/间），用于存储盐酸、聚合氯化铝、氯酸钠. 公用工程; 供电系统; 市政供电系统. 供水系统; 星江河水。取水点位于星江婺源城区段的上游，清华水和段莘水的交汇处. 排水系统; 排入星江河取水口下游100m以外。. 环保工程; 废水处理; 依托现有生活污水处理设施（化粪池、生化处理）。 新增1座絮凝沉淀池处理生产废水。. 固废处理; 依托现有固废暂存场所（污泥暂存点、一般固废间10m2、危废暂存间5m2）. 噪声处理; 采取减震、吸声、隔声等减震降噪措施. 废气处理; 自然通风. ### 3、项目主要产品及产能 表2-2 项目生产规模及能力一览表 序号; 名称; 现有供水能力（万m3/d）; 扩建供水能力（万m3/d）; 合计供水能力（万m3/d）; 备注. 1; 自来水; 4; 2; 6. 输送管网不在本次评价范围内，且本项目建成完成后，供水服务范围不变，仍为婺源县中心城区（含紫阳镇）。 ### 4、项目主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 现有数量; 扩建数量; 合计数量（台/套）; 备注. 1; 次氯酸钠发生器; 2（一用一备）; 0; 2（一用一备）. 2; 水泵; 4; 2; 6; 新增2台，更换1台. 3; 配套管阀; 若干; 若干; 若干. 4; 配套管网; 若干; 若干; 若干. ### 5、项目主要原辅材料及燃料种类和用量 表2-4 项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 现有年消耗量; 扩建年消耗量; 合计年消耗量; 厂内最大储存量; 规格; 来源. 1; 聚合氯化铝; t; 20; 10; 30; 2.5; 袋装、50kg/袋; 外购. 2; 盐酸（31%）; t; 32; 16; 48; 4; 桶装、50kg/桶; 外购. 3; 氯酸钠; t; 5; 2.5; 7.5; 0.625; 袋装、50kg/袋; 外购. 4; 石英砂; t; 1130; 565; 1695; 250; 袋装、100kg/袋; 外购. 5; 原水; 万m3; 1465.3; 732.6; 2197.9; /; /; 星江河. 表2-5 项目能源消耗一览表 序号; 能源名称; 单位; 现有年消耗量; 扩建年消耗量; 合计年消耗量; 来源. 1; 水; 万m3; 1465.3; 732.6; 2197.9; 星江河. 2; 电; 万kwh; 296.4; 148.2; 444.6; 市政供电管网. 主要原辅材料理化性质： ### （1）PAC（聚合氯化铝） 聚合氯化铝的颜色一般有白色、黄色、棕褐色，不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大区别。国家标准范围内的三氧化铝含量在27%～30%之间的聚合氯化铝多为土黄色、到黄色、淡黄色的固体粉状。这些类型的聚合氯化铝水溶性比较好，在溶解的过程中伴随电化学、凝聚、吸附和沉淀等物理化学变化，絮凝体形成快而粗大、活性高、沉淀快、对高浊度水的净化效果明显。 ### （2）盐酸 盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为31%）具有较强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。 ### （3）氯酸钠 氯酸钠，是一种无机化合物，化学式为NaClO3，通常为白色或微黄色等轴晶体，味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃以上分解产生氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块。工业上主要用于制造二氧化氯、亚氯酸钠、高氯酸盐及其他氯酸盐。 （4）二氧化氯 二氧化氯，是一种无机化合物，化学式为ClO2，常温常压下是一种黄绿色到橙黄色气体，主要用于纸浆和纸、纤维、小麦面粉、淀粉的漂白，油脂、蜂蜡等的精制和漂白，饮用水的消毒杀菌处理。 ### 6、水平衡 表2-8 扩建项目水平衡表 m3/d 序号; 项目; 总用水量; 进水; 出水. 新水量; 回用水量; 供水量; 回用水量; 排水量. 1; 生产用水; 20095; 20070; 25; 20000; 25; 70. 合计; 20095; 20070; 25; 20000; 25; 70. 图2-8 扩建项目水平衡图 m3/d 表2-8 全厂水平衡表 m3/d 序号; 项目; 总用水量; 进水; 出水. 新水量; 回用水量; 供水量; 回用水量; 排水量. 1; 生产用水; 60285; 60210; 75; 60000; 75; 210. 2; 生活用水; 5.6; 5.6; 0; 0; 0; 5.6. 合计; 60290.6; 60215.6; 75; 60000; 75; 215.6. 图2-8 全厂水平衡图 m3/d ### 6、项目劳动定员及工作制度 ### （1）劳动定员 依托现有劳动定员56人。 ### （2）工作制度 年工作时间365天，每天24小时。 ### 7、服务范围 根据可研，本项目服务范围为婺源县中心城区居民。 8、总平面布置合理性分析 本项目在现有厂区内扩建，扩建项目与现有项目平行建设，各区域布设合理。厂区南侧设1个主出入口，由南向北、由东向西依次布设滤池、清水池、加药间、絮凝沉淀池。厂区内呈环形布设。项目废气污染物产生量较小，下风向环境保护目标距离较远，影响较小。 项目总平面布置合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | ### 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目位于江西省上饶市婺源县，施工期主要为场地平整、工程开挖、地下池体安装、地上构筑物建设、管网铺设、设备安装调试，主要污染物为施工产生的扬尘、噪声、施工废水、施工固废等，以及区域植被破坏产生的生态影响。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 ### 2、营运期工艺流程及产污环节 营运期生产工艺流程及产污节点如下： 图2-1 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： ### （1）取水 项目水源为星江河，再通过输水管道引至絮凝沉淀池，进沉淀池前，投加聚合氯化铝净水剂，净水剂经静态混合器调配促进与原水的融合反应，必要时预加二氧化氯净水，充分混合后再进入絮凝沉淀池。 ### （2）絮凝沉淀 在反应池中，水源水与净水剂（27.39kg/d）经混凝后，使水中悬浮颗粒物和胶体脱稳并聚集形成大颗粒矾花，再进入沉淀池，绝大部门杂质、悬浮颗粒和矾花在重力的作用下沉到池底，水体变得清澈。沉淀后的水再经过过滤池进行进一步处理。 ### （3）过滤 沉淀后的水再经过滤池（滤料为石英砂，采用均质石英砂，粒径0.9~1.1mm）进一步优化处理，降低浑浊度。滤池在使用一段时间后需要进行反冲洗，日均反冲洗1次，气水混冲5分钟，除去滤料中的杂质，恢复过滤能力。 ### （4）清水池 过滤后的水在清水池入口加氯消毒，并保持一定的余氯量，以防止自来水在管道中受到污染。 采用盐酸与氯酸钠反应，采用计量泵密闭抽取盐酸及投加氯酸钠至二氧化氯发生器内，通过二氧化氯发生器制氯。 反应过程为：NaClO3+HCl=ClO2+1/2Cl2+NaCl+H2O ### （5）供水 清水池出水经加压泵房加压供入市政供水管网，输送到用户。 项目的水源的水质需符合《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）二级水源水质的要求，经项目净化后出厂水质需符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。 （6）生产废水沉淀池 过滤池冲洗滤料产生的反冲洗废水以及清洗反应沉淀池产生的废水，其中悬浮物较高，经生产废水沉淀池处理后排入废水池处理。 （7）污泥浓缩 沉淀池产生的污泥经污泥浓缩池浓缩后经板框压滤机脱水，脱水处理之后的污泥（50%）交由环卫部门处理，废水排入废水池处理。 ### 3项目产污环节 表2-8 项目主要污染工序一览表 时段; 污染因子; 来 源; 污染物种类; 排放方式. 营运期; 废气; 二氧化氯发生器事故性排放; 二氧化氯、氯气、HCl; 无组织. 废水; 反冲洗水、沉淀池排水; SS; 间接排放. 噪声; 机械设备; 机械运作噪声; 间断. 固废; 生产; 污泥; 间断. 机修; 废机油; 间断. 含油废抹布; 间断. 原辅料; 废包装材料; 间断. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属扩建项目，现有项目包括有：《婺源县城区4万m3/d供水建设工程项目》（饶环督字[2008]137号）。 表2-10 现有项目情况一览表 序号; 项目名称; 环评审批情况; 验收情况; 备注. 文号; 产能; 文号; 产能. 1; 婺源县城区4万m3/d供水建设工程项目; 饶环督字[2008]137号; 供水4万m3/d; 婺环评字[2016]112号; 供水4万m3/d. 现有项目污染情况：本次评价根据《婺源县城区4万m3/d供水建设工程项目环境影响报告表》、《婺源县城区4万m3/d供水建设工程项目竣工环保验收》中主要污染产排情况对现有项目进行统计分析。 现有项目工艺与扩建项目基本一致，工艺内容参照本改建项目，不再进行叙述。 （1）各项环保设施完成及运行情况 表2-11 现有项目各项环保设施完成及运行情况一览表 污染源; 产生工段; 环评要求环保设施; 环评批复要求环保设施; 实际配套环保设施; 去向; 相符性说明. 废气; 原水加氯; 无组织排放; /; 无组织排放; 环境; 符合. 废水; 生产废水; 澄清池; 絮凝沉淀; 澄清池; 星江河; 符合. 生活污水; 化粪池+生化处理; 生化法; 化粪池+生化处理; 符合. 一般固废; 污泥; 交由环卫部门处理; 交由环卫部门处理; 交由环卫部门处理; 综合处置; 符合. 生活垃圾; 交由环卫部门处理; 交由环卫部门处理; 交由环卫部门处理; 符合. 噪声; 生产设施及空压机等; 减震、隔声、距离衰减; 隔声、减震; 选用低噪声设备、合理布局、减震隔音; 环境; 符合. （2）废气 根据《婺源县城区4万m3/d供水建设工程建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（南昌华测监验字[2016]第6号），“加氯车间是大气污染的一个隐患，厂房按照安全生产有关规定建立一套防泄漏应急处理机制并安装报警和保护措施，一旦发生泄漏能够发出报警信号和保护措施，工作人员可以马上根据该机制采取措施以减少含氯气体对大气环境的影响”。 企业已安装氯气报警仪。 表2-14 竣工环保验收无组织监测结果 点位; 时间项目; 2016.9.10; 2016.9.11; 标准值; 达标情况. 侧风向; 氯气; 0.15; 0.17; 0.40; 达标. 下风向; 氯气; 0.20; 0.25; 0.40; 达标. 竣工环保验收监测期间，现有项目厂界氯气无组织排放各监控点位均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。 （3）废水 表2-15 现有项目环评废水主要污染物源强 主要项目; CODCr; SS; NH3-N. 反冲洗废水 （51100m3/a）; 产生浓度 mg/L; 84; 297; /. 产生量 t/a; 4.29; 15.18; /. 沉淀池废水 （18250m3/a）; 产生浓度 mg/L; 100; 332; /. 产生量 t/a; 1.83; 6.06; /. 治理措施; 沉淀池. 处理效率%; /; /; /. 生产废水 （51100m3/a）; 排放浓度 mg/L; 80; 70; /. 排放量 t/a; 4.09; 3.58; /. 生活污水 （2044m3/a）; 产生浓度 mg/L; 300; /; 45. 产生量 t/a; 0.61; /; 0.09. 治理措施; 化粪池+生化处理. 处理效率%; 67%; /; 67%. 生活污水 （2044m3/a）; 排放浓度 mg/L; 100; /; 15. 排放量 t/a; 0.20; /; 0.03. 外排废水 （53144m3/a）; 排放浓度 mg/L; 80.72; 67.36; 0.56. 排放量 t/a; 4.29; 3.58; 0.03. 《污水综合排放标准》一级 mg/L; 100; 70; 15. 表2-16 竣工环保验收期间废水总排口监测结果 采样点位; 检测项目; 检测结果（单位：mg/L，pH值无量纲）; 日均值或范围值; 标准. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 生产废水处理后采水口; pH值; 9月10日; 7.10; 7.24; 7.15; 7.34; /; 6～9. 9月11日; 7.40; 7.29; 7.37; 7.35; /. 化学需氧量; 9月10日; 12; 7; 10; 5; 8; 100. 9月11日; 9; 13; 8; 11; 10. 悬浮物; 9月10日; 13; 12; 13; 14; 13; 70. 9月11日; 7; 6; 6; 5; 6. 生活污水采水口; pH值; 9月10日; 7.41; 7.34; 7.33; 7.32; /; 6～9. 9月11日; 7.29; 7.27; 7.35; 7.28; /. 化学需氧量; 9月10日; 10; 15; 18; 19; 16; 100. 9月11日; 17; 22; 24; 9; 18. 悬浮物; 9月10日; 8; 7; 8; 10; 8; 70. 9月11日; 16; 16; 19; 15; 17. 氨氮; 9月10日; 0.306; 0.312; 0.301; 0.322; 0.310; 15. 9月11日; 3.63; 3.48; 3.49; 3.60; 3.55. 竣工环保验收监测期间，现有项目外排废水中pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮均可达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准。 （4）噪声 经对比《婺源县城区4万m3/d供水建设工程建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（南昌华测监验字[2016]第6号）中厂界噪声监测数据，现有项目建成后，厂界噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 表2-17 现有项目竣工环保验收噪声现状监测结果表 监测 方位; 监测值（昼）; 监测值（夜）. 9月10日; 标准; 评价; 9月10日; 标准; 评价. ▲N1厂界东; 57; 65; 达标; 46; 55; 达标. ▲N2厂界南; 55; 65; 达标; 53; 55; 达标. ▲N3厂界西; 54; 65; 达标; 51; 55; 达标. ▲N4厂界北; 58; 65; 达标; 46; 55; 达标. 监测 方位; 监测值（昼）; 监测值（夜）. 9月11日; 标准; 评价; 9月11日; 标准; 评价. ▲N1厂界东; 57; 60; 达标; 50; 55; 达标. ▲N2厂界南; 56; 65; 达标; 48; 55; 达标. ▲N3厂界西; 57; 65; 达标; 47; 55; 达标. ▲N4厂界北; 56; 65; 达标; 45; 55; 达标. （5）固废 表2-18 现有项目营运期固体废弃物产生情况 项目; 产生量; 固废性质; 危险代码; 处置措施. 生活垃圾; 20t/a; 一般固废; /; 当地环卫部门统一收集，卫生填埋. 污泥; 1825t/a; 当地环卫部门统一收集，卫生填埋. （6）总量控制指标 根据《婺源县城区4万m3/d供水建设工程建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（南昌华测监验字[2016]第6号），项目验收期间，主要污染物排放总量结果如下。 表2-19 总量控制结果一览表 单位：t/a 项目; 主要污染物批复控制指标; 污染物监测排放控制总量; 评价. 化学需氧量（CODcr）; 6; 0.33; 合格. 项目验收监测期间，主要污染物排放总量可达到总量控制指标要求。 （7）现有项目存在的环境问题 现场检查，暂未发现存在环境问题。 （8）“以新带老”措施 无。 （9）“三本账”分析 表2-19 扩建前后“三本账”分析 类别; 污染物; 单位; 现有项目排放量①; “以新带老”削减源; “以新带老”削减源; 扩建后项目排放量; 扩建后全厂排放量; 扩建后排放增减量. 废气; 氯气; t/a; /; /; /; /; /; /. 氯化氢; t/a; /; /; /; /; /; /. 二氧化氯; t/a; /; /; /; /; /; /. 废水; 废水量; m3/a; 53144; 0; 0; 25550; 78694; +25550. pH; t/a; 6~9; 0; 0; 6~9; 6~9; /. CODCr; t/a; 4.29; 0; 0; 2.04; 6.33; +2.04. SS; t/a; 3.58; 0; 0; 1.79; 5.37; +1.79. NH3-N; t/a; 0.03; 0; 0; 0.13; 0.16; +0.13. 固废; 污泥; t/a; 1825; 0; 0; 912.5; 2737.5; +912.5. 废机油; t/a; /; /; /; 0.2; 0.2; +0.2. 含油废抹布; t/a; /; /; /; 0.01; 0.01; +0.01. 废包装材料; t/a; /; /; /; 0.5; 0.5; +0.5. 生活垃圾; t/a; 20; 0; 0; 0; 20; 0. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、大气环境质量 ### （1）基本因子环境质量 根据江西省生态环境厅发布的2020年全省县（市、区）环境空气质量六项污染物情况，婺源县2020年环境空气质量六项污染物情况如下： 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度/ (μg/m3); 标准限值/ (μg/m3); 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 10; 60; 16.67%; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 12; 40; 30%; 达标. 一氧化碳CO; 日平均浓度; 24h小时平均的第95百分位数; 1700; 4000; 42.5%; 达标. 臭氧O3; 日平均浓度; 日最大8小时平均第90百分位数; 104; 160; 65%; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 31; 70; 44.29%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 16; 35; 45.71%; 达标. 由上表可知，项目所在区域婺源县2020年环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，属于环境空气达标区。 ### 2、地表水环境质量 本项目受纳水体为星江河，根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）6.6.3.2，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 为了解星江河地表水环境现状，本次评价引用上饶市生态环境局发布的“2021年上饶市各县级集中式生活饮用水水源水质监测信息报告”中婺源县 婺源县紫阳镇水厂（乐安河）取水口上游100m处监测断面地表水环境质量状况监测结果，具体见表3-4： 星江河为乐安河婺源段名称。婺源县紫阳镇水厂即武口水厂。 表3-2 2021年乐安河（星江河）集中式生活饮用水水源水质达标情况 序号; 城市名称; 水源名称（监测点位）; 水源类型; 水质类别; 第一季度; 第二季度; 第三季度; 第四季度. 1; 婺源县; 婺源县紫阳镇水厂（乐安河）; 河流型; II; 100%; 100%; 100%; 100%. 由上表统计数据可见，2021年婺源县紫阳镇水厂（乐安河）取水口上游100m处监测断面地表水水质类别均可达到Ⅲ类水质，地表水环境现状良好。 ### 3、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准：3.声环境 厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 根据项目周边环境敏感目标分布图可知，项目厂界外周边50范围内声环境保护目标为东侧距厂界5m的居民区、南侧距厂界45m的居民区、西侧距厂界5m的居民区。为了解声环境保护目标声环境现状，本项目委托江西华检检测技术有限公司在厂区东、南、西侧居民区布置了3个监测点，监测时间为2022年6月15日，监测依据《环境监测技术规范》进行。 监测结果见表3-2。 表3-2 项目声环境现状监测结果表 单位：dB（A） 监测点; 监测结果; 标准. 厂区西侧居民区; N1; 昼间; 49.2; 60dB（A）. 夜间; 42.4; 50dB（A）. 厂区东侧居民区; N2; 昼间; 52.7; 60dB（A）. 夜间; 43.2; 50dB（A）. 厂区南侧居民区; N3; 昼间; 51.5; 60dB（A）. 夜间; 42.8; 50dB（A）. 由表3-3可知，厂区东、南、西侧居民区满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，声环境功能现状良好。 ### 4、生态环境 项目所在区域内无野生动物，植被也人工种植植物为主，未发现国家或省级重点保护或珍稀濒危的植物无珍稀野生动物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-8 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 相对坐标; 方位; 距离项目厂界距离/m; 规模; 环境功能. x; y. 大气环境; 厂区西侧居民区; 0; -10; 西; 5; 300人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 厂区东侧居民区; 190; 0; 东; 45; 200人. 厂区南侧居民区; 70; -132; 南; 5; 100人. 至真观; 366; -171; 东南; 220; 10人. 武口; -142; -224; 西南; 185; 500人. 王村; 0; 148; 北; 140; 2000人. 厂址周边500m范围内人口小计; 3110人. 水环境; 星江河; /; /; 北; 10; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类. 星江河取水口; -85; 15; 西北; 85; 武口水厂取水口（6万m3/d）. 声环境; 厂区西侧居民区; 0; -10; 西; 5; 300人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 厂区东侧居民区; 190; 0; 东; 45; 200人. 厂区南侧居民区; 70; -132; 南; 5; 100人. 生态环境; 项目用地属预留建设用地，区域无生态环境保护目标; /. 注：项目厂区中心相对坐标（0.0）。 营运期主要环境保护目标： 一、保护当地大气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、严格控制噪声源，企业厂界边界噪声排放满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，不对周围环境保护目标造成影响。 三、保护星江河地表水环境达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中II类水体。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 1、环境质量标准 表3-9 环境质量标准一览表 项目; 标准; 类别; 评价标准值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; 取值时间; SO2; PM10; NO2. 年平均; 0.06; 0.07; 0.04. 日平均; 0.15; 0.15; 0.08. 1小时平均; 0.50; /; 0.20. 取值时间; PM2.5; CO; O3. 年平均; 0.035; /; /. 日平均值; 0.075; 4; 0.16. 1小时平均; /; 10; 0.20. 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D; /; 取值时间; 氯; 氯化氢; /. 1小时平均; 100; 50; /. 日平均; 30; 15; /. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; II类; CODcr; BOD5; NH3-N; pH. ≤20; ≤4; ≤1; 6～9. TP; TN; /; /. 0.2; 1.0; /; /. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; 昼间; 夜间. 65; 55. 注：环境空气评价因子单位为mg/m3，地表水评价因子单位为mg/L（pH值无量纲），声环境评价因子单位为dB(A)。 ### 2、污染物排放标准 表3-10 项目营运期污染物排放标准一览表 项目; 污染源; 标准; 类别; 排放标准值. 评价因子; 浓度限值. 废气; 营运期; 无组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2; 氯化氢; 0.2. 氯气; 0.4. 废水; 营运期; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4一级; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 6~9; 100; 20; 70; 15. 噪声; 营运期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 昼间; 65; 夜间; 55. 固废; 一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求. 注：废气浓度限值单位为mg/m3；废水浓度限值单位为mg/L（pH无量纲）；噪声评价因子单位为dB(A)。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》，“污染源排放污染物要达到国家或地方规定的标准”；“各省、自治区、直辖市要使本辖区主要污染物排放总量控制在国家规定的排放总量指标内”，针对本项目的特点，要求项目各项污染物排放达到国家有关环保标准。 本项目无二氧化硫和氮氧化物排放，不申请废气总量控制指标。 本扩建项目外排废水为生产废水，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入星江河。 本扩建项目外排水量70m3/d，年运行365天，出水水质中，COD达到80mg/L，氨氮达到5mg/L。 COD排放外环境量为：70×365×80×10-6t/a=2.04t/a 氨氮排放外环境量为：70×365×5×10-6t/a=0.13t/a 扩建项目拟申请总量控制指标：COD 2.04t/a、氨氮0.13t/a。 现有项目已申请总量控制指标：COD 6t/a，未申请氨氮总量控制指标。本次拟补充重新现有项目氨氮总量控制指标。 现有项目外排水量145.6m3/d，年运行365天，出水水质中，氨氮达到5mg/L。 氨氮排放外环境量为：145.6×365×5×10-6t/a=0.27t/a 现有项目拟申请总量控制指标：氨氮0.27t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目上饶市婺源县武口水厂内，施工期主要为场地平整、工程开挖、池体安装、构筑物建设、管网铺设、设备安装调试，主要污染物为施工产生的扬尘、噪声、施工废水、施工固废等，以及区域植被破坏产生的生态影响。 1、施工期大气环境污染防治措施 （1）为减小施工大气环境污染，工地应加强生产和环境管理、实施文明施工制度，最大限度控制受影响的范围。 （2）施工场地开挖、设备钻孔、安装过程中易产生扬尘，施工过程可对场地进行洒水降尘，减少施工过程所产生的起尘量。 （3）对于运输料材、设备入厂的车辆应控制车辆行驶速度，有效减小车辆行驶过程中产生的粉尘和汽车尾气。 2、施工期水污染防治措施 施工期废水主要为人员生活污水和施工废水，施工人员利用周边村民的卫生系统处置，施工废水设置沉淀池，沉淀后的上清液回用洒水降尘，下层泥浆回用至绿化填土。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）合理安排设备安装施工时间。设备安装过程中应避免周边人群休息过程进行 施工，禁止夜间施工作业，施工时间应在 8：00时~12：00时和14：00时~18：00时更为合理。 （2）降低声源噪声。施工设备安装时，安装设备选型应尽量采用低噪声设备，设备安装过程应加装减振措施。 （3）最大限度地降低人为噪声。按规定操作机械设备。设备安装过程中尽量减少碰撞噪声；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔。 4、固体废物污染防治措施 施工产生垃圾主要为废弃建筑垃圾、弃土和人员生活垃圾；产生的生活垃圾依托现有垃圾收集措施，做好生活垃圾收集工作，并应及时清理；废弃建筑垃圾和弃土集中堆放后由市政建筑垃圾运输公司进行清运，运至垃圾填埋场处理，防止乱丢乱放，任意倾倒。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 1、废气 ### （1）废气污染源情况 本项目采用二氧化氯消毒，原料为盐酸和氯酸钠，投加设备为二氧化氯发生器，项目在正常生产运行中不会排放生产废气，但在二氧化氯发生器发生故障时会造成二氧化氯、氯气和氯化氢事故性排放。正常情况下，盐酸和氯酸钠通过计量泵泵入二氧化氯发生器，产生的二氧化氯及氯气直接进入原水，不存在外排。水厂运营过程通过加强管理，在加药加氯间内应保持室内空气新鲜和流通。值班室中配备防毒面具，急修工具，可保证操作人员安全与不污染大气及周围环境。发生事故的概率较小，因此，二氧化氯、氯气及氯化氢不存在集中连续排放，事故状态排放量较小，厂区内通过加强运行管理及通风处理后，对周边环境影响较小。污染物产生量小，本次评价仅做定性分析。 水厂一般就近设置在取水口附件，受周边村镇发展影响较明显，项目附近50m范围内存在少量居民，综合考虑本项目不设置卫生防护距离。 ### （2）废气治理设施技术可行性分析 项目废气污染物产生量小，为组织排放。加强加药间通风。 ### （3）废气环境影响分析结论 综上所述，项目废气达标排放后对周边环境空气影响较小。 ### （4）废气监测要求 项目营运期废气监测要求如下： 表4-10 项目营运期废气监测技术一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 氯化氢、氯气、二氧化氯*; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准. 注：二氧化氯在后期国家或地方有相应标准要求、监测要求时进行监测。 ### 2、废水 （1）废水污染源情况 本扩建项目废水主要生产废水。 ①员工生活污水 本扩建项目不新增员工，不新增生活污水。 ②生产废水 本项目日均反冲洗一次，反冲洗水量约70m3/d，沉淀池排水量约25m3/d，废水一并进入澄清池沉淀处理，上清液25m3/d回用于絮凝沉淀池，废水量为70m3/d（25550m3/a），水质CODCr：100mg/L、氨氮：5mg/L、SS：330mg/L，经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后外排。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 废水污染源产生、排放汇总表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 废水量; 产生浓度; 产生量; 处理能力; 主要治理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 废水量; 排放浓度; 排放量; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放编号及名称; 排放类型; 地理 坐标; 浓度. m3/a; mg/l; t/a; m3/d; %; m3/a; mg/l; t/a; mg/l. 生产; 生产废水（反冲洗水、沉淀池排水）; pH; 25550; 6~9; /; 300; 沉淀池、生化处理; /; 是; 25550; 6~9; /; 直接排放; 星江河; 直接排放，排放期间流量稳定，没有周期性规律; DW001，废水总排口; 主要排放口; E：117.858614°、N：29.298606°; 6~9. CODcr; 100; 2.56; 20; 80; 2.04; 100. SS; 330; 8.43; 78.79; 70; 1.79; 70. NH3-N; 5; 0.13; 0; 5; 0.13; 15. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### （2）结合源强、排放标准、污染治理措施等分析达标情况 项目外排废水主要为经处理后的生产废水（反冲洗水、沉淀池排水），项目为自来水生产和供应项目，水质简单，根据上表核算，经采用沉淀池、生化处理后，废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准。 ### （3）废水治理设施技术可行性分析 项目废水水质较简单，根据《婺源县城区4万m3/d供水建设工程建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（南昌华测监验字[2016]第6号）中检测结果，经沉淀池、生化设施处理后，废水排放可达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准，废水治理设施技术可行。 ### （4）废水监测要求 项目废水监测要求如下： 表4-12 项目营运期废水环境监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DW001总排口; 流量、pH、CODcr、氨氮、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准. ### 3、噪声 ### （1）噪声污染源情况 表4-13 噪声污染源产生、排放汇总表 序号; 噪声源; 新增数量; 源强dB（A）. 1; 水泵; 2; 70~80. ### （2）噪声排放达标分析 项目营运期噪声源主要为设备运行时产生的噪声，噪声源强在70~80dB(A)之间。 本次评价选用点源的噪声预测模式，点噪声源在传播过程中，经距离衰减及空气吸收后，到达受声点，其数学公式为： ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按公式（A.1）计算： 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算： 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： 式中：Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算： ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6）（A.6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（A.7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（A.8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij(T)—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 表4-14 厂区厂界噪声源强及预测结果（单位：dB(A)） 噪声源位置; 经叠加源强（dB）; 经隔声、减振处理后叠加噪声源强（dB）; 预测厂界噪声贡献值（dBA）. 东; 南; 西; 北. 厂内; 78.01; 58.01; 63m; 46m; 94m; 45m. 噪声贡献值; 42.02; 44.75; 38.55; 44.95. 评价标准; 昼间65/夜间55. 噪声源位置; 经叠加源强（dB）; 经隔声、减振处理后叠加噪声源强（dB）; 预测厂界噪声贡献值（dBA）. 东侧居民点; 南侧居民点; 西侧居民点; /. 厂内; 78.01; 58.01; 49m; 110m; 105m; /. 噪声贡献值; 44.21; 37.18; 37.59; /. 背景值; 52.7; 43.2; 51.5; 42.8; 49.2; 42.4. 叠加值; 53.28; 46.74; 51.37; 43.85; 49.49; 43.64. 评价标准; 昼间60/夜间50. 根据噪声预测结果，建设项目噪声源强通过消声减振和墙壁阻隔等措施之后，噪声主要影响在厂区内，厂界处昼间、夜间噪声排放贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，周边环境保护目标处声环境均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周边环境无明显影响。 ### （3）噪声防治措施 项目应采取如下措施减轻噪声对外环境的影响： ①尽可能选购高效、低噪的设备，从声源上减少噪声；设备安装时采取减振措施； ②车间内设备布局时尽可能将高噪声设备放置在车间中部，将辅助的噪声较小设备放置在车间四周； ③加强泵类等设备的安装精度，做好平衡调试，安装时采用减振、隔声等措施，在设备和基础之前加装减振元件（如减震器、橡胶隔振垫等）； ④加强泵类等高噪声设备日常检修、维护工作，保证设备的正常运行。 综上所述，在采取合理布局、建筑隔声及相应噪声防治措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，周边环境保护目标处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响不大，噪声处理措施可行。 ### （4）噪声监测要求 表4-15 项目营运期噪声环境监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 1次/年，昼、夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. ### 4、固体废物 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-14 固体废物污染源产生、排放汇总表 固废产生环节; 固废名称; 固废属性; 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量 t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 污泥脱水; 污泥; 一般固废; 461-001-61; /; 固态; /; 912.5; 袋装; 交由环卫部门处理; 912.5; 建立环境管理台账制度. 机修; 废机油; 危险废物; HW08 900-217-08; 机油; 液态; T,I; 0.2; 桶装; 交由有资质单位处理; 0.2. 含油废抹布; 危险废物; HW49 900-041-49; 抹布; 固态; T/In; 0.01; 袋装; 交由有资质单位处理; 0.01. 原辅料; 废包装材料; 一般固废; 461-999-99; 包材; 固态; /; 0.5; 袋装; 交由环卫部门处理; 0.5. （1）固废源强计算说明 ①污泥 参考现有项目污泥产生量，本扩建项目污泥产生量为2.5t/a，污泥含水率为50%，属于Ⅰ类一般工业固废，集中收集后交由环卫部门处理。 ②废机油 本扩建项目废机油产生量为0.2t/a，属于危险废物，代码为HW08 900-217-08，集中收集后交由有资质单位处理。 ③含油废抹布 本扩建项目含油废抹布产生量为0.01t/a，属于危险废物，代码为HW49 900-041-49，集中收集后交由有资质单位处理。 ④废包装材料 本扩建项目废包装材料产生量为0.5t/a，属于Ⅰ类一般工业固废，集中收集后交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 建设单位拟收集危险固废后，放置在厂区内危废暂存间（占地面积5m2），为减少废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，危废暂存已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的要求建设，已做好防雨、防渗、防腐，防止二次污染。危废暂存地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 危险废物的贮存应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行。 （2）危废暂存要求 ①危险废物贮存设施应配备照明设施和消防设施。 ②贮存危险废物应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ③危险废物贮存期限应符合国家有关规定。 ④在贮存危险废物时，应根据危险废物贮存经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。 ⑤危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照规定设置标志。 （3）一般固废暂存要求 本扩建项目产生一般工业固废为污泥、废包装材料。污泥、废包装材料收集后交由环卫部门处理。 ①一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小，且项目营运期产生的各类废物均可得到妥善处理和处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响较小。 ### 5、地下水 项目生产过程中可能对地下水造成的影响主要为生产废水，项目污泥贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，做好防腐防渗措施，以防止和降低渗滤液渗入地下污染地下水的环境风险。为确保本区域地下水不致受到本项目污染，将项目厂区是否为隐蔽工程，原料泄漏是否容易发现和能否及时得到处理作为污染防治分区的划分原则，据此将本次扩建项目场地划分一般防渗区。 表4-16 项目污染区划分及防渗等级一览表 序号; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗要求; 备注. 1; 生产工作区域及其他区域; 地面; 一般防渗区; 渗透系数≤10-7cm/s. 2; 危废暂存间; 地面; 重点防渗区; 渗透系数≤10-7cm/s. ### 6、土壤 （1）源头控制措施 本工程选择先进、成熟的工艺技术、装备和较清洁的原辅材料，尽可能从源头上减少污染物的产生：严格按照国家相关规范要求，对处理工艺、物料管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的防护措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将物料泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 （2）过程防控措施 厂区道路及地坪进行硬化处理，设置雨水管网收集雨水，防止地面漫流对土壤的影响。 ### 7、环境风险 ### （1）风险调查 本项目危险物质主要为盐酸、氯酸钠。 表4-13 项目Q值计算表 序号; 危险物质名称; CAS号; 分布情况; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 盐酸（31%）; 7647-01-0; 加药间; 4; 7.5; 0.53. 2; 氯酸钠; 7775-09-9; 加药间; 0.625; 40; 0.02. 项目Q值总计; 0.55. 经源项分析，本项目最大的环境风险事故设定为加药间盐酸、氯酸钠等的泄漏，生产过程中参数控制不当而外泄漏等，经加权计算，项目Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，不构成重大危险源，环境风险评价等级定为简单分析a，且项目在生产、加工、运输、贮存过程中不涉及有毒有害的物质，环境风险总体可控，不会对环境敏感目标造成大的影响。 ### （2）环境风险识别 分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标，具体见下表。 表4-18 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境风险途径; 次生/伴生污染物; 可能影响的环境敏感目标. 1; 加药间; 盐酸、氯酸钠; 氯化氢、氯酸钠; 泄漏; 物料泄漏; /; 主要可能影响泄漏点附近的员工，对外环境基本无影响. 2; 加药间; 二氧化氯发生器; 二氧化氯、氯气; 泄漏; 废气泄漏; /. ### （3）环境风险分析 从建设项目环境风险识别表可见，项目风险类型主要为泄漏，由于主要危险物质在厂区内储存量很小，哪怕发生风险事故的影响范围也不是很大，只要做好泄漏后的收集工作，环境风险总体可控，不会对环境敏感目标造成大的影响。 ### （4）环境风险防范措施及应急要求 1、设专人管理危险化学品，并定期巡查。 2、在危险品储存场所设置围堰（围堰内地面采取防渗设计），设事故收集设施进行收集。 3、按消防主管部门要求，配备相关的灭火装置、物资以及消防废水池。 4、制定应急预案，定期组织应急演练。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂区四周 | 二氧化氯、氯气、氯化氢 | 无组织排放 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准 |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH、CODcr、SS、氨氮 | 处理能力300m3/d的沉淀池、生化处理设施 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |
| 声环境 | 生产过程 | 机械噪声 | 消声减振、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 污泥脱水 | 污泥 | 交由环卫部门处理 | 资源化、无害化、减量化 |
|  | 机修 | 废机油 | 交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 含油废抹布 | 交由有资质单位处理 |  |
|  | 原辅料 | 废包装材料 | 交由环卫部门处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①项目实施后，建立和完善污、雨水的收集设施，废水通过专用管道收集排放，在废水收集设施的设计施工中严格执行高标准防渗措施，防止废水泄漏； ②加强日常环境管理，管网维护、日常巡查、对易腐蚀的管网及附属设施等采取防腐蚀措施，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象； ③各类固体废物进行分类收集后存放于专门的储存场所内，对生产车地面采用混凝土硬化；污泥应暂存于污泥暂存点，日产日清，不设置露天堆场，并采取水泥硬化，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ④厂区内严格落实各项防渗、防雨、防晒等措施； ⑤对项目所在区域划分为一般防渗区（生产区）等。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①设专人管理危险化学品，并定期巡查。 ②消防主管部门要求，配备相关的灭火装置、物资。 ④制定应急方案，定期组织应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 配置环境风险应急物资，加强员工安全培训强度，安排专人负责环保设施正常运行，定期检修环保设施，设立排污口标识牌。。 |  |  |  |

# 六、结论

1、总结论 综上所述，建设单位只要切实有效的落实好本环评提出的污染治理措施，严格管理，从环保角度分析，该项目就地建设可行。 2、建议 （1）保证营运期各项污染防治措施彻底落实到位。 （2）加强与相关生态环境保护部门配合和联系。 3、需要说明的问题 （1）建设项目的基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来如需增加本评价所涉及之外的污染源或对其工艺等进行调整，则应按要求向有关环保部门进行重新申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 （2）在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程 许可排放量 （t/a）② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）（t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯气 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化氯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | pH | 6~9 |  |  | 6~9 |  | 6~9 |  |
|  | CODcr | 4.29 | 6 |  | 2.04 |  | 6.33 | +2.04 |
|  | SS | 3.58 |  |  | 1.79 |  | 5.37 | +1.79 |
|  | NH3-N | 0.03 |  |  | 0.13 |  | 0.16 | +0.13 |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | 1825 |  |  | 912.5 |  | 2737.5 | +912.5 |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 含油废抹布 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 生活垃圾 | 20 |  |  | 0 |  | 20 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①